ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU BLATNÁ

příloha č. 1 - Text s vyznačením změn

pořizovatel:

Městský úřad Blatná

Odbor výstavby a územního plánování

tř. T. G. Masaryka 322

388 01 Blatná

Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing. Martina Linhartová

zpracovatel:

ARCHUM architekti s.r.o.

Oldřichova 299/23

128 00 Praha 2

IČ: 01894871

Ing. arch. Michal Petr, ČKA 4516

listopad 2024

ÚVOD – OBSAH

A.1	Vymezení zastavěného území	3

A.2	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot	3

A.2.1	Koncepce rozvoje území obce	3

A.2.2	Ochrana a rozvoj hodnot	4

A.3	Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	5

A.3.1	Urbanistická koncepce	5

A.3.2	Vymezení zastavitelných ploch (Z), ploch přestavby (P) a ploch změn v krajině (K)	7

A.3.3	Systém sídelní zeleně	11

A.4	Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití	13

A.4.1	Technická infrastruktura – energetika	13

A.4.2	Technická infrastruktura – vodní hospodářství	17

A.4.3	Dopravní infrastruktura	21

A.4.4	Občanské vybavení, veřejný prostor	22

A.5	Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně	23

A.5.1	Koncepce uspořádání krajiny	23

A.5.2	Plochy změn v krajině	24

A.5.3	Ochrana přírody a krajiny	26

A.5.4	Územní systém ekologické stability	27

A.5.5	Prostupnost krajiny	29

A.5.6	Protierozní opatření	32

A.5.7	Ochrana před povodněmi	35

A.5.8	Rekreace	35

A.5.9	Dobývání ložisek nerostných surovin	38

A.5.10	Staré ekologické zátěže	38

A.6	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)	39

A.6.1	Použité pojmy	41

A.6.2	Podrobnější podmínky k některým zastavitelným plochám, plochám přestavby a plochám změn v krajině	47

A.6.3	Limity a podmínky dotčených orgánů	49

A.6.4	Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití	51

A.6.5	Podmínky prostorového uspořádání ploch	94

A.7	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	104

A.8	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona	105

A.9	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	106

A.10	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření	106

A.11	Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci	106

A.12	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti	106

A.13	Údaje o počtu listů textu úplného znění a počtu výkresů grafické části úplného znění	107

A.14	Vymezení řešeného území, v případě územního plánu pro část území hlavního města Prahy	107

A.15	Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb	107

SEZNAM OBRÁZKŮ:

Obrázek 1: schéma urbanistické koncepce blatné	6

Obrázek 2: schéma zpevněných, nezpevněných komunikací v krajině stávajících a navrhovaných	30

Obrázek 3: schéma bezmotorových propojení	31

Obrázek 4: schéma zemědělských ploch erozně ohrožených (AU.1) a trvalých travních porostů (AP.t)	34

Obrázek 5: schéma zpevněných, nezpevněných komunikací v krajině stávajících a navrhovaných	37

SEZNAM TABULEK:

TABULKA 1: ZASTAVITELNÉ PLOCHY	9

TABULKA 2: PLOCHY PŘESTAVBY	11

TABULKA 3: ROZVOJE NAPÁJENÍ Z ELEKTROROZVODŮ V JEDNOTLIVÝCH PLOCHÁCH	17

TABULKA 4: PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ	26

TABULKA 5: PODROBNĚJŠÍ PODMÍNKY K NĚKTERÝM ZASTAVITELNÝM PLOCHÁM	49

TABULKA 6: PLOCHY VPS S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ VYVLASTNĚNÍ	104

TABULKA 7: PLOCHY VPS S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ VYVLASTNĚNÍ 	104

TABULKA 8: PLOCHY VPO S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ VYVLASTNĚNÍ	104

Textová část

Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno ke dni 14. 10. 2014 a je patrné z výkresu základního členění území, hlavního a koordinačního výkresu.

Aktualizace vymezení hranice zastavěného území proběhla k datu 1. 6. 2024.

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Koncepce rozvoje území obce

Cílem koncepce rozvoje je umožnit stálý, trvale udržitelný rozvoj, uspokojení současných i budoucích potřeb a rozvíjení stávajících hodnot celého území města.

Motto:

"Základní ideou územního plánu je ochrana a rozvíjení zelené páteře sídla, její propojování s urbánními strukturami, ochrana krajinných panoramat, kultivace hran sídla a zkvalitnění vnitřních sídelních prostor.“

Koncepce rozvoje vychází z koncepce započaté původním územním plánem a některými jeho změnami. Na základě demografické prognózy byl významně přehodnocen expanzivní rozvoj sídel. Větší důraz je kladen na rozvoj udržitelný a vyvážený, hledání vnitřních prostorových rezerv, ochranu kvality obytného prostředí, vyvážený vztah sídla a krajiny, zapojení zeleně do sídelních struktur a ochranu stávajících hodnot území.

Základní body koncepce rozvoje jsou shrnuty pod následujícími principy:

"A/ Udržitelný rozvoj ekonomické základny města"

Nové plochy pro podnikání (především pro rušící výrobu a obchod většího rozsahu) jsou navrženy s důrazem na kvalitní dopravní obslužnost - primárně v návaznosti na silniční obchvaty na západní straně města, kde doplňují stávající výrobní areály.

Plochy rušící výroby nejsou umísťovány do přímého sousedství s obytnou zástavbou.

Podpora terciérního sektoru a drobného podnikání je řešena umožněním těchto funkcí v rámci všech obytných a obytně smíšených ploch.

V osadách je v plochách venkovského bydlení a hospodářství povoleno a podporováno drobné zemědělství.  Územní plán chrání a rozvíjí pro řešené území typické rybníkářství (doplnění dalších vodních ploch).  Dalším tradičním odvětvím v území je pěstování růží, které územní plán umožňuje v rámci zemědělských ploch.

"B/ Ochrana obytné kvality a posílení stability sídel"

Zastavitelné plochy jsou vymezované pouze v přiměřené míře a v přímé návaznosti na zastavěné území a uvnitř něj. Jsou navrženy s ohledem na obslužnost dopravní, technickou a s důrazem na zajištění veřejné vybavenosti.

Stávající centra jednotlivých částí města jsou zahušťována plochami smíšeně obytnými a doplňována plochami veřejné a občanské vybavenosti.

V plochách s obytnou funkcí a v jejich sousedství je povoleno takové využití, které neznehodnocuje jejich obytnou kvalitu (jsou vyloučeny rušící aktivity a velikost provozu je omezena na obsluhu lokálních potřeb). Přednostně jsou v návaznosti na obytnou zástavbu navrhovány plochy zeleně a rekreace.

K zajištění koncepčního řešení území v dalších stupních výstavby jsou pro významnější zastavitelné plochy navrženy podmínky zpracování územních studií.

K zajištění kvality obytného prostředí, prostupnosti a zlepšení orientace v území je kultivována a doplňována struktura veřejných prostranství. Základem této struktury je fyzické a vizuální propojení významných urbánních a krajinných míst.

"C/ Vyvážený vztah sídla a krajiny"

V územním plánu je kladen důraz na kultivaci hran sídel tak, aby byl zajištěn vhodný přechod sídla do krajiny, chráněny výhledy do krajinných panoramat a zajištěno napojení na cestní síť, přístup k vodním plochám a dalším krajinným prvkům.

V okolí sídel jsou vymezovány přírodní rekreační a sportovní plochy v návaznosti na cestní síť.

Územní plán pracuje s okružními a radiálními (pěšími) propojeními (především v zázemí města Blatná) a provázáním krajiny se systémem městské, zejména veřejné zeleně, která je chráněna a doplňována.

Územní plán zachovává a dále rozvíjí prostoupení přírodních („zelených“) ploch zastavěným územím, ve městě zejména podél potoků Smoliveckého a Závišínského a podél řeky Lomnice. Všechny tyto přírodní („zelené“) průchody se setkávají v těžišti centra města – zámecké oboře (PP, NATURA 2000). V osadách prostupují do sídel zejména nivní a přírodní plochy spolu s rybníky.

Zachování přístupnosti břehů vodních ploch a vodních toků spolu s propojeními pro pěší a cyklisty je významnou hodnotou pro rekreaci.

"D/ Ochrana obytné kvality a posílení stability krajiny"

Obnova údolních niv v plochách přírodních je navržena jako protierozní a protipovodňová ochrana území.

Územní plán obnovuje nivní luka na erozně ohrožených pozemcích a pozemcích citlivých z hlediska vodního režimu krajiny v plochách zemědělských.

Územní plán dbá na protierozní ochranu v místech soustředěného odtoku vody z pozemků v plochách rozptýlené krajinné zeleně, ochranu vrcholových partií a (nebo) pozemků s vysokým sklonem a mělkou půdou.

V územním plán jsou obnovovány historické cesty a zajištěna prostupnost v místech chybějících propojení v plochách dopravní infrastruktury krajinné nebo v liniích bezmotorových propojení, zachována a umožněna obnova liniové zeleně cest, umožněno budování nových cest v plochách krajinných.

Jsou navrženy plochy pro přírodní rekreaci v těsném zázemí sídel, rozvíjení rekreačního potenciálu města, umístění rozhledny.

Jsou navrženy plochy pro založení nefunkčních částí prvků ÚSES.

Jsou navrženy plochy pro zalesnění na pozemcích potenciálně erozně ohrožených a pro optimalizaci využití území.

Jsou navržené nové vodní plochy v údolních nivách a umožněno budování nových vodních ploch v plochách krajinných.

Jsou navrženy plochy sídelní zeleně zasahující do údolních niv nebo na přechodu sídla a krajiny v návaznosti na zastavitelné plochy pro bydlení a jiné sídelní plochy.

Územní plán pracuje s plochami ochranné zeleně pro mírnění negativních vlivů výroby nebo zástavby.

Ochrana a rozvoj hodnot

Hodnoty kulturní (urbanistické, architektonické), přírodní a civilizační jsou chráněny nástroji územního plánu, a to vymezením hranice zastavěného území a vymezením ploch s rozdílným způsobem využití. V rámci zastavitelných ploch jsou plochy pro ochranu urbanistických a architektonických hodnot doplněny definováním regulativů prostorového uspořádání (charakter zástavby, omezení výšky).

Ochrana a rozvoj hodnot přírody a krajiny jsou realizovány koncepcí uspořádání krajiny podrobněji popsané v kapitole A.5.

Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce

Urbanistická koncepce stanovuje základní směry a principy rozvoje města s ohledem na přiměřený rozvoj všech částí území, zkvalitňování obytného prostředí, odpovídající nabídku občanské vybavenosti, ochranu krajinných hodnot a vyvážený vztah sídel a krajiny.

Blatná

Stěžejními charakteristickými znaky Blatné, chráněnými a dále rozvíjenými pomocí nástrojů územního plánu, jsou prolínání volné krajiny se sídelní strukturou a silueta města s výraznými dominantami vodního zámku, zvoniční věže a komínů lihovaru.

Krajinné prvky procházejí z volné krajiny do historického centra města, kde se spojují v těžišti, zámecké oboře (území PP, NATURA 2000). Ze severu prostupují prvky krajinné zeleně/krajinné plochy/plochy zeleně od vrchu Vinice a rybníků Podskalský a Pustý přes Husovy sady a podél Závišínského potoka. Chybějící propojení na západní stranu navrhujeme doplnit bezmotorovým propojením podél Smoliveckého potoka, na východě zůstává ponechaná „volná“ niva řeky Lomnice. Doplňujeme její návaznost přes lokalitu Blýskavky na východní „okružní“ propojení pro bezmotorovou dopravu okolo rybníků Přední a Zadní Topič, kontribuční sýpky a dále k rybníku Kaneček, v těchto místech je toto okružní propojení posíleno vymezením ploch krajinných (zejména přírodních a vodních) a ploch sídelní zeleně.

„Okružní zelená síť“ – provázané plochy navržených ploch krajinných (zejména přírodě bližší krajinná zeleň), veřejné zeleně a pěších bezmotorových propojení definují maximální rozsah sídelních zastavitelných ploch. Tvoří hranici, za kterou by se město nemělo v dohledné době rozrůstat (viz schéma zelených hran v odůvodnění v kapitole Ochrana přírody a krajiny). Svou terénní a prostorovou konfigurací posilují vnímaný obraz města – kultivují jeho hrany (tvoří plynulý přechod sídla do krajiny) a vizuálně ukončují sídlo.

Navržený rozvoj vychází ze stávající urbanistické kompozice města. Ta je tvořena především historickým jádrem, jehož hlavní osnovu tvoří pomyslné „Z“ náměstí Míru, ulice J. P Koubka a třídy T. G. Masaryka. Na historické jádro volně navazují hlavní (převážně radiální) kompoziční osy jednotlivých stabilizovaných struktur. Navrhované zastavitelné plochy tyto struktury doplňují, rozvíjejí, případně uzavírají a dotvářejí přirozený přechod sídla a krajiny.

Jižní kompoziční osa (sídelní struktura mírně se rozvírající mezi ulicemi Jiráskovou a Píseckou) je doplněna a prodloužena o zastavitelné území Hněvkov, kompozičně uzavřené pásem zahrad a rodinné rekreace při Písecké.

Jihovýchodní kompoziční osa (sídelní struktura mezi nivou Lomnice a ulicí Buzickou) je doplněna a uzavřena zastavitelnou plochou mezi ulicemi Na Blýskavkách a K Jatkám, jejíž hranu tvoří pás přírodní rekreace.

Východní kompoziční osa (sídelní struktura mezi ulicemi Čechovou a Paštickou) je prodloužena a uzavřena hlavní zastavitelnou plochou "za Malým vrchem". Zastavitelnému území dominuje vějířovitá kompozice, odkazující na stávající kompoziční osu ulice Malý vrch. Hrana sídla a přechod do volné krajiny jsou tvořeny pásem zahrad, veřejné zeleně a sportovních ploch, navazujícími na přírodní plochy a cestní síť v krajině.

Severovýchodní kompoziční osa (sídelní struktura mezi ulicemi Paštickou a Holečkovou) je ukončena významnou pohledovou hranou podél ulice Na Hřebeni, tvořenou pásem zahrad a ochranné zeleně,

navazující na cestní síť. Je tak zajištěn přirozený přechod sídla a krajiny a zároveň chráněn výhled na cenné krajinné panorama s dominantou kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách.

Severozápadní kompoziční osa (sídelní struktura při Riegrově a výrobní plochy mezi ulicemi Riegrovou a Fügnerovou) je uvnitř struktur doplněna a ukončena rozsáhlými zastavitelnými plochami, zejména při Riegrově ulici. Přirozenou hranu sídla tvoří stávající pás ochranné zeleně, vodních, přírodních a zemědělských ploch. Na území dále navazují stávající plochy těžby a lesní porosty.

Západní kompoziční osa (přírodní plochy a sídelní struktury mezi ulicemi Fügnerovou a Plzeňskou) je v intravilánu homogenizována doplněním menších zastavitelných ploch a částečně ukončena plochou přírodní rekreace při Roudenském rybníku.

Jihozápadní tangenciální kompoziční osa je doplněna zastavitelnými plochami výroby po své hranici, tvořené ulicí Plzeňskou, železniční tratí a koridorem jižního silničního obchvatu přeložky I/20).

Obrázek 1: Schéma urbanistické koncepce Blatné

Osady

ÚP zachovává a novým rozvojem navazuje na stávající charakter osad, vycházející z čitelné historické stopy sídelní struktury, venkovského charakteru a vhodného měřítka jednotlivých staveb a jejich celků.

Zastavitelné plochy a plochy přestavby využívají volné plochy v zastavěném území, jsou navrhovány podél cest, v návaznosti na stávající sídelní strukturu. Osady kompaktního tvaru jsou územním plánem dále rozvíjeny jako kompaktní (Hněvkov, Skaličany, Milčice, Jindřichovice), zatímco u osad složených z několika samostatných, zřetelně komponovaných formací, je i nadále zachováno jejich oddělení s meziprostory prostoupenými krajinou a přírodními plochami (Drahenický Málkov, Blatenka, Čekanice). Hranice jednotlivých sídel jsou definovány pomocí tradičních přechodů stavení-zahrada-(sad)-pole a s okolní krajinou jsou osady propojeny pomocí pěších cest.

Podmínky prostorového uspořádání vychází ze stávajícího měřítka a charakteru zástavby a chrání charakteristické struktury a siluety sídel.

U dálkových pohledů se jedná především o výraznou kompoziční osu zámku v Čekanicích ve směru západ – východ, která se otevírá do volné krajiny k rybníku Ovčín. Historicky zakotvené plochy nivních luk jsou v tomto průhledu zachovány.

Vymezení zastavitelných ploch (Z), ploch přestavby (P) a ploch změn v krajině (K)

Zastavitelné plochy

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy (plochy změn vně zastavěného území).

| Ozn. | Sídlo | Využití | Popis využití plochy | Rozloha (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.01 | Drahenický Málkov | BV, ZZ | výstavba individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do nivy | 4 023 |
| Z.02 | Drahenický Málkov | BV, ZZ | výstavba individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny | 11 723 |
| Z.03 | Drahenický Málkov | BV, ZZ | dostavba individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny | 3 161 |
| Z.05 | Drahenický Málkov | BV, ZZ | výstavba individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny | 2 021 |
| Z.06 | Drahenický Málkov | TU | ČOV | 4 323 |
| Z.07 | Skaličany | BV, PU | výstavba individuálních RD venkovského charakteru | 27 620 |
| Z.08 | Skaličany | SV | rozšíření zemědělského objektu | 4 951 |
| Z.09 | Skaličany | TU | ČOV | 1 362 |
| Z.10 | Skaličany | OU | veřejný prostor pro umístění hřiště či pódia pro společenské a kulturní akce | 2 150 |
| Z.11 | Skaličany | BV, ZZ, PU,ZP | výstavba individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny | 16 112 |
| Z.12 | Skaličany | ZZ, PU | přechodový pás zahrad do krajiny | 5 772 |
| Z.13 | Blatná | TU | trafostanice | 6 616 |
| Z.14 | Blatná | SM | dokomponování významné městské křižovatky městskou zástavbou (veřejná vybavenost, bydlení) | 8 523 |
| Z.15 | Blatná | BU | výstavba individuálních RD | 3 943 |
| Z.16 | Blatná | ZZ | přechodový pás zahrad do krajiny | 2 481 |
| Z.17 | Blatná | BU, ZZ, ZO | výstavba individuálních RD a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny | 18 606 |
| Z.18 | Blatná | BU, SM, OU, OS, PU, VD, ZP, ZZ, ZO | hlavní zastavitelné území (veřejná vybavenost a plochy pro sport, městská zástavba s komerčním parterem, nerušící výroba, uvnitř území zástavba individuálních či řadových RD; přechod do krajiny tvoří průběžný pruh zahrad a veřejné zeleně | 197 117 |
| Z.19 | Blatná | ZZ | zahrady | 6 984 |
| Z.20 | Blatná | ZZ | zahrady | 3 229 |
| Z.21 | Blatná | BU, PU | výstavba individuálních RD | 10 412 |
| Z.22 | Blatná | BU, OU, PU, RO, ZZ, ZP | doplnění veřejné vybavenosti; výstavba individuálních RD a vytvoření přechodového pásu přírodní rekreace směrem do krajiny | 54 162 |
| Z.23 | Blatná | BU, OS, PU, RO | výstavba individuálních RD, plocha rekreace přírodního charakteru a hřiště | 11 760 |
| Z.24 | Hněvkov | VU, ZO | plocha výroby | 6 835 |
| Z.25 | Blatná Hněvkov | BU, OU, VD, ZZ, ZP, RI, PU, SM | výstavba individuálních RD a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny, výstavba rekreačních chat nerušící výroba, doplnění veřejné vybavenosti | 123 404 |
| Z.26 | Blatná | ZP, DX.1 | veřejný prostor - nástup do nivy Lomnice | 609 |
| Z.27 | Blatná | DS | narovnání komunikace I/20 | 2 167 |
| Z.28 | Blatná | OU | výstavba speciálního zdravotnického zařízení | 16 617 |
| Z.29 | Blatná | VU | rozšíření stávajících výrobních ploch | 121 862 |
| Z.30 | Blatná | VU | rozšíření stávajících výrobních ploch | 97 845 |
| Z.31 | Blatná | SM, ZO | veřejná vybavenost komerčního charakteru | 5 342 |
| Z.32 | Blatná | BU, ZZ, PU | výstavba individuálních RD a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny | 4 220 |
| Z.33 | Blatná | BU | výstavba individuálních RD | 11 825 |
| Z.34 | Blatná | BU, ZP, TU | výstavba individuálních RD | 15 840 |
| Z.35 | Blatná | VU | rozšíření stávajících výrobních ploch | 23 840 |
| Z.36 | Blatná | VU, TO, VD, ZP | rozšíření stávajících výrobních ploch; nerušící výroba podél Riegrovy ulice; sběrný dvůr | 69 794 |
| Z.37 | Blatná | SV | plocha venkovského hospodářství | 4 653 |
| Z.38 | Blatná | BU | výstavba individuálních RD | 9 782 |
| Z.39 | Blatná | BU, ZP | výstavba individuálních RD a odstínění od Riegrovy ulice pásem veřejné zeleně | 36 092 |
| Z.40 | Blatná | VU, VD, ZP | rozšíření stávajících výrobních ploch; nerušící výroba podél Riegrovy ulice | 17 232 |
| Z.41 | Blatná | GZ, DU | rozšíření provozních ploch a kamenolomu | 7 360 |
| Z.42 | Řečice | RI | výstavba rekreačních chat | 611 |
| Z.43 | Řečice | BV, RI | výstavba individuálních RD venkovského charakteru | 4 626 |
| Z.44 | Řečice | OS | nezpevněné hřiště | 4 467 |
| Z.46 | Řečice | VZ, SV | zemědělská výroba v údolní nivě; plocha venkovského hospodářství | 8 651 |
| Z.50 | Hněvkov | TU | ČOV | 988 |
| Z.51 | Hněvkov | BV, ZZ | výstavba individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny | 9 891 |
| Z.52 | Hněvkov | BV | výstavba individuálních RD venkovského charakteru | 2 784 |
| Z.54 | Hněvkov | BV | výstavba individuálních RD venkovského charakteru | 3 361 |
| Z.55 | Čekanice | SV | plocha pro venkovské hospodářství | 1 602 |
| Z.56 | Čekanice | RI, ZP | výstavba rekreačních chat, veřejná zeleň | 9 847 |
| Z.57 | Čekanice | BV | výstavba individuálních RD venkovského charakteru | 3 789 |
| Z.58 | Čekanice | BV, PU | výstavba individuálních RD venkovského charakteru | 7 420 |
| Z.59 | Čekanice | TU | ČOV | 2 816 |
| Z.60 | Čekanice | SV | rozšíření usedlosti | 1 835 |
| Z.61 | Hněvkov | TO | plocha pro rozšíření skládky | 30 462 |
| Z.62 | Čekanice | TU | ČOV | 3 161 |
| Z.63 | Čekanice | BV, ZZ | výstavba individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do nivy | 3 718 |
| Z.64 | Milčice | RI | výstavba rekreačních chat | 2 883 |
| Z.65 | Milčice | TU | ČOV | 1 359 |
| Z.66 | Milčice | BV | rozšíření plochy venkovského bydlení | 801 |
| Z.67 | Milčice | SV | rozšíření stávajícího zemědělského areálu o plochu venkovského hospodářství | 7 441 |
| Z.68 | Milčice | PU | obecní louka | 3 607 |
| Z.69 | Milčice | BV | výstavba individuálních RD venkovského charakteru | 2 978 |
| Z.70 | Jindřichovice | SV, ZZ | plocha venkovského hospodářství a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny | 4 173 |
| Z.71 | Jindřichovice | BV, ZZ | výstavba individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny | 10 833 |
| Z.72 | Jindřichovice | BV | výstavba individuálních RD venkovského charakteru | 3 200 |
| Z.73 | Jindřichovice | BV, ZZ | výstavba individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do nivy | 1 058 |
| Z.74 | Jindřichovice | BV | dostavba individuálních RD venkovského charakteru | 2 401 |
| Z.75 | Jindřichovice | TU | ČOV | 2 656 |
| Z.76 | Blatenka | BV | výstavba individuálních RD venkovského charakteru | 846 |
| Z.77 | Blatenka | BV, ZZ | výstavba individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny | 4 417 |
| Z.78 | Blatenka | BV, ZZ, PU | výstavba individuálních RD venkovského charakteru a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny | 3 965 |
| Z.79 | Blatenka | TU | ČOV | 2 052 |
| Z.80 | Blatenka | SV, ZZ.1 | rozšíření venkovského hospodářství a vytvoření přechodového pásu zahrad do krajiny | 3 093 |
| Z.82 | Skaličany | BV, OS | doplnění veřejné vybavenosti (sportovního hřiště), dostavba proluky | 1 762 |
| Z.83 | Blatná | OS | doplnění veřejné vybavenosti sportovního hřiště | 4 949 |
| Z.84 | Blatná | VD, VU | rozšíření stávajících výrobních ploch; nerušící výroba podél Riegrovy ulice | 13 122 |
| Z.85 | Blatná | PU | vytvoření příjezdu k pozemkům v zadním části plochy | 321 |
| Z.86 | Řečice | ZZ | rozšíření stávajících zahrad navazujících na sousední pozemky | 3 578 |
| Z.87 | Blatná | PU | propojení ulic Velký vrch a Na Hřebeni podél vrchu Vinice | 564 |

Tabulka 1: Zastavitelné plochy

Zastavitelné plochy jsou patrné z výkresu základního členění území, hlavního a koordinačního výkresu.

Plochy přestavby

Územní plán dále vymezuje následující plochy přestavby (plochy změn v zastavěném území)

| Ozn. | Sídlo | Využití | Popis využití plochy | Rozloha (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P.01 | Drahenický Málkov | BV | výstavba individuálních RD venkovského charakteru | 1 129 |
| P.03 | Blatná | ZZ | přechodový pás zahrad do krajiny | 8 988 |
| P.04 | Blatná | BU, PU | transformace chátrajícího objektu býv. Krčkovny na bydlení | 1 094 |
| P.05 | Blatná | TU | rozšíření ČOV | 3 932 |
| P.06 | Blatná | SM | transformace na zástavbu městského charakteru | 2 162 |
| P.07 | Blatná | PU | pěší cesta | 6 419 |
| P.08 | Blatná | OU | doplnění veřejné vybavenosti (archiv MěÚ, víceúčelová sportovní hala) | 4 192 |
| P.09 | Blatná | SM | doplnění zástavby městského charakteru | 1 116 |
| P.10 | Blatná | SM | doplnění zástavby městského charakteru | 513 |
| P.11 | Blatná | SM, PU | doplnění zástavby městského charakteru | 12 342 |
| P.13 | Blatná | ZZ, PU | vytvoření přechodového pásu zahrad podél rybničního břehu | 12 765 |
| P.14 | Blatná | BU, PU | doplnění zástavby individuálních RD | 4 890 |
| P.15 | Blatná | OS | rozšíření plaveckého bazénu | 1 518 |
| P.16 | Blatná | OS, PU | rozšíření sportovního areálu | 5 618 |
| P.17 | Blatná | BU | výstavba bytového domu | 2 289 |
| P.18 | Blatná | BU | výstavba individuálních RD | 3 376 |
| P.19 | Blatná | OU | veřejná vybavenost - centrum kulturních a společenských aktivit | 3 270 |
| P.20 | Blatná | BU | výstavba individuálních RD | 4 217 |
| P.21 | Blatná | OU | doplnění veřejné vybavenosti | 1 036 |
| P.22 | Blatná | BU, | dostavba bytových domů, a výstavba individuálních RD | 9 443 |
| P.23 | Blatná | BU, ZP | výstavba individuálních RD | 5 259 |
| P.24 | Blatná | SM | dokomponování významné městské křižovatky městskou zástavbou (veřejná vybavenost, bydlení) | 1 484 |
| P.25 | Blatná | VU | rozšíření stávajících výrobních ploch | 15 959 |
| P.26 | Blatná | SM | doplnění zástavby městského charakteru | 12 838 |
| P.27 | Blatná | DS | plocha pro okružní křižovatku a související úpravy | 9 750 |
| P.29 | Blatná | BU | výstavba individuálních (řadových) RD | 6 198 |
| P.30 | Blatná | BU | výstavba individuálních (řadových) RD | 8 060 |
| P.31 | Blatná | OS | plocha pro sportoviště | 10 045 |
| P.32 | Blatná | OU, PU | doplnění veřejné vybavenosti | 3 719 |
| P.33 | Blatná | OU | doplnění veřejné vybavenosti | 2 728 |
| P.34 | Blatná | VU | doplnění výrobní plochy mezi výrobními areály | 20 108 |
| P.35 | Hněvkov | BV, OS | výstavba individuálních RD venkovského charakteru a plocha pro hřiště | 7 828 |
| P.36 | Hněvkov | RI, PU | výstavba rekreačních chat | 2 632 |
| P.37 | Čekanice | PU | veřejný prostor (předprostor čekanického zámku) | 783 |
| P.38 | Čekanice | BV | výstavba individuálních RD venkovského charakteru | 1 998 |
| P.39 | Čekanice | ZO | izolační zeleně k odstínění stávajícího zemědělského areálu | 1 989 |
| P.40 | Jindřichovice | BV, ZZ | výstavba individuálních RD venkovského charakteru a zahrady | 8 142 |
| P.41 | Blatenka | OU | doplnění veřejné vybavenosti | 1 087 |
| P.42 | Blatenka | ZP, PU | veřejný prostor uvnitř kolonie rekreačních chat | 747 |
| P.43 | Blatná | SM | dotvoření uliční fronty Vorlíčkovy ulice městskou zástavbou | 1 399 |
| P.44 | Blatná | VU | dotvoření uliční fronty Plzeňské ulice - doplnění komerční vybavenosti | 7 895 |
| P.45 | Blatná | VU | doplnění výrobní plochy mezi výrobními areály | 7 919 |
| P.46 | Blatná | OU | doplnění veřejné vybavenosti jako zázemí zámku (parkoviště) | 1 493 |
| P.47 | Blatná | SM | doplnění městské zástavby | 671 |

Tabulka 2: Plochy přestavby

Zastavitelné plochy jsou patrné z výkresu základního členění území, hlavního a koordinačního výkresu.

Systém sídelní zeleně

Cílem vymezení systému sídelní zeleně je určení a ochrana pozemků nezbytných pro vytvoření souvislých pásů veřejně přístupné zeleně, dostupných z každé části sídla, vhodných pro různé formy krátkodobé rekreace a zároveň zachovávajících prostupnost krajiny. Přednostně na těchto liniích je plánován také rozvoj ploch zeleně.

Do systému sídelní zeleně jsou zahrnuty plochy: přírodní všeobecné (NU) a vodní a vodních toků (WT) jako kostra systému zeleně v nivách vodních toků, zeleně veřejné a parkové (ZP), rekreace – oddechové plochy (RO), plochy zeleně na veřejných prostranstvích (PU) a doprovodná zeleň komunikací (DS, PU), případně lesní všeobecné (LU) v kontaktu se sídlem (např. vrch Vinice). Systémový význam mají částečně také plochy zeleně ochranné (ZO), zeleně vyhrazené (součásti ploch obytných souborů, zdravotnických a školních zařízení, hřbitovů) a některé plochy občanské vybavení – sport (OS) a zeleň – zahrady a sady (ZZ - soukromé zahrady a zahrádkářské kolonie).  V rámci systému sídelní zeleně je umožněna prostupnost sídla pro bezmotorovou dopravu a navázání prostupnosti do krajiny.

Hlavní kostru systému zeleně Blatné tvoří nivy vodních toků, které prostupují z volné krajiny do historického centra, zámeckého parku a obory (území PP, NATURA 2000). Na těchto osách jsou provázány plochy přírodních ploch, veřejné zeleně a pěších bezmotorových propojení. Systém propojených ploch zeleně (sídelní a krajinná zeleň, významné jsou přírodní všeobecné NU) kolem města slouží k rekreaci a tvoří hranici, za kterou by se Blatná neměla v dohledné době rozrůstat. Svou terénní a prostorovou konfigurací posiluje tento okružní systém vnímaný obraz města – kultivuje jeho hrany (tvoří plynulý přechod sídla do krajiny) a vizuálně sídlo ukončuje.

Hlavní osa (I. řád) systému zeleně má v sídle dominantní postavení, slouží jako osa i v souvislostech širšího okolí (Blatensko), velmi určující je její provázanost s krajinou. Leží na linii niv Lomnice a Závišinského potoka. Od severu směrem na východo-jihovýchod (VJV) zahrnuje přirozenou nivu Závišinského potoka a plochy zahrádkářských kolonií, níže Pustý rybník a plochy zeleně na něj vázané, Husovy sady, Havlíčkovo a Dukelské nábřeží, plochy zeleně v okolí domova důchodců a zimního stadionu, plochy zeleně v okolí a v rámci stadionu a ploch sportu za budovou MěÚ. Dále na soutoku Závišinského potoka a Lomnice (Smolivecký p.) vstupuje osa do zámeckého parku a obory, do osy jsou zahrnuty také vodní plochy meandrující řeky s ostrovy v blízkosti zámku, zde se stáčí a vede přes plochy sádek (bez významné zeleně) do nezastavěné nivy Lomnice s regulovaným vodním tokem na VJV okraji města (niva je navržena k revitalizaci a přírodní rekreaci v ploše NU.1). Osa je takřka spojitá (malé přerušení v místě křížení s ulicí Sadová a třídou T. G. M., významnějším přerušením je prostor sádek pod zámkem) a je tvořena zejména plochami přírodními (směrem z města a v zámeckém praku) a  v rámci města největšími plochami veřejné zeleně (parky, parkově upravené plochy).

Vedlejší osy (II. a III. řád) funkčně doplňují osu hlavní a přivádí na ni:

- osy II. řádu jsou významným koridorem v rámci celého řešeného území:

osa mezi plochou v nivě Lomnice (plocha změny v krajině K.49, NU.1), přes nový hřbitov a krematorium, plochy zeleně v okolí rybníků Přední, Zadní Topič a kontribuční sýpky, dále do krajiny pokračuje nivou potoka směrem k rybníku Kaneček a v prstenci na severovýchodním (SV) okraji Blatné, zejména v plochách zeleně a sportu, je linií ploch zeleně přírodního charakteru (okolí rybníků, nivy) a návrhových ploch zeleně v nově rozvíjených lokalitách pro bydlení, prstenec je určující pro kvalitu rekreace v těsném zázemí města,

osa zeleně zahrnující zámecký park a oboru, pokračuje od soutoku severozápadním směrem podél Lomnice (Smolivecký p.) a dále do volné krajiny směrem k Řečici, je linií ploch zeleně zejména přírodního charakteru,

- osy III. řádu jsou významnou linií zeleně s lokálním účinkem, zejména pro místní části na liniích:

soutok Lomnice a Závišinského potoka, zeleň kostela Nanebevzetí P. Marie – náměstí Míru – tř. J. P. Koubka – náměstí J. A. Komenského, zeleň ulice Brigádnická – plovárna, pokračování osy přes rybník Přední Topič ke kontribuční sýpce,

náměstí J. A. Komenského, zeleň obytných souborů v ose ulice Na Bílé husi, plochy zeleně v okolí nové školy a napojení na osu II. řádu SV zeleného prstence,

osa zeleně od rybníka Pustý, přes Podskalský a severozápadním směrem přes zeleň v lokalitě ul. Riegrova do volné krajiny,

spojnice lokalit okolo ul. Riegrova, přes plochu výroby ve Škalí do nivy Lomnice (Smolivecký p.) a na osu II. řádu,

osa od zámeckého parku a obory, zeleň vyhrazená střední školy, zahrádkářská osada za rybníkem Naděje v oblouku ul. Vrbenská, přes Roudenský rybník západně do volné krajiny k Řečici.

Zelené koridory (IV. řád) jsou podpůrnými liniemi, které mohou být vymezeny na základě provozních požadavků (vyšší pohyb a pobyt lidí, požadavek na propojení směrem z města a rekreaci) tam, kde je zároveň částečně podpořen stávajícími nebo návrhovými plochami zeleně. Jedná se o osy spojující lokalitu Pod Sádlovem (i ve směru od nivy Lomnice) s volnou krajinou směrem jihozápadním ke Lhotce a jihovýchodním směrem k Hněvkovu.

V osadách jsou zachovány a dále rozvíjeny stávající plochy veřejných prostranství venkovského charakteru a veřejné zeleně (především návsi). Význam v systému zeleně osad mají také některé plochy sportu (např. fotbalová hřiště). Je respektován venkovský charakter přechodu sídla do volné krajiny. V menších sídlech je důležitá kvalita zeleně krajinné, její dostupnost (pro pěší, cyklisty) a vzájemná provázanost, což je úzce svázáno s celkovou kvalitou života na venkově.

Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití

Technická infrastruktura – energetika

Technická infrastruktura – energetika

Rozvoj v řešeném území, zahrnující město Blatná a k. ú. Drahenický Málkov, Skaličany, Blatenka, Jindřichovice u Blatenky, Hněvkov u Mačkova, Čekanice a Milčice u Čekanic, je převážně soustředěn do katastru Blatná. V ostatních k. ú. se jedná o rozvoj v menším rozsahu. Zastavitelné plochy vyplňují různé volné plochy uvnitř intravilánu sídel, část rozvoje navazuje na vnější okraj zástavby. Rozsah rozvoje je úměrný využitelné ploše a záměru účelu využití.

V řešeném území se nacházejí sítě VVN a VN ve správě firmy EON a. s. Rozvody pokrývají celé řešené území, elektrifikována jsou všechna sídla.

Vymezení nových zastavitelných ploch se místy dotýká stávajících tras venkovních vedení 22 kV procházejících územím, v některých zastavitelných plochách územní plán využití koliduje se stávající trasou vedení. V územním plánu je uvažováno pro uvolnění některých zastavitelných ploch se zrušením části venkovního vedení a nahrazením tohoto vedení kabelovým vedením, nejlépe v místech, kde je to realizovatelné kabelovou smyčkou, do které se zapojí i stávající trafostanice. V některých zastavitelných plochách je nutno stávající vedení respektovat a parcelaci a zástavbu upravit dle vedení. Některé zastavitelné plochy, vzhledem k malému rozsahu uvažované zástavby, budou zásobovány ze stávajících NN rozvodů. Při kolizi stávajícího vedení a zastavitelné plochy je nutno posuzovat druh - kategorie vedení, jeho důležitost a nový záměr zástavby nejen z hlediska technické náročnosti zásahu do trasy vedení, ale i ekonomický faktor.

V nových zastavitelných plochách, přes které prochází kmenové vedení 22 kV, se důrazně doporučuje řešit parcelaci a zástavbu s ohledem na toto vedení a trasu plně respektovat.

Na severním okraji Blatné je v souladu s nadřazenými záměry vymezena plocha pro výstavbu napájecího bodu trafostanice 110/22 kV (Z.13).

Rozvoje napájení z elektrorozvodů v jednotlivých plochách

| Ozn. | Sídlo | Využití | Napájení z elektrorozvodů |
| --- | --- | --- | --- |
| P.01 | Drahenický Málkov | BV | napájení bude z NN z okruhu stávající trafostanice 10017675 |
| P.02 | Skaličany | OU, OS | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce |
| P.04 | Blatná | BU, PU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce |
| P.06 | Blatná | SM | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce |
| P.08 | Blatná | OU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce |
| P.09 | Blatná | SM | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce |
| P.10 | Blatná | SM | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce |
| P.11 | Blatná | SM, PU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10014543 |
| P.13 | Blatná | ZZ, PU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 969375 stávající TS a vedení VN respektovat při parcelaci a zástavbě |
| P.14 | Blatná | BU, PU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 969375 |
| P.15 | Blatná | OS | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 9698375, TS 10041911 |
| P.16 | Blatná | OS, PU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10041911 |
| P.17 | Blatná | BU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 9698375, TS 10041911 |
| P.18 | Blatná | BU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 9698375, TS 10041911 |
| P.19 | Blatná | OU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10043856 távající TS a vedení VN respektovat při parcelaci a zástavbě |
| P.20 | Blatná | BU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, stávající TS a vedení VN respektovat při parcelaci a zástavbě |
| P.21 | Blatná | OU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce |
| P.22 | Blatná | BU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce |
| P.23 | Blatná | BU, ZP | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce |
| P.24 | Blatná | SM | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce |
| P.25 | Blatná | VU | napájení bude z okruhu stávající TS 970092 stávající TS a vedení VN respektovat při parcelaci a zástavbě |
| P.26 | Blatná | SM | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce |
| P.29 | Blatná | BU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10017675 |
| P.30 | Blatná | BU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10017675 |
| P.31 | Blatná | OS | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10017675 stávající TS respektovat, vedení VN zakabelovat |
| P.32 | Blatná | OU, PU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10017675 |
| P.33 | Blatná | OU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10017675 |
| P.34 | Blatná | VU | napájení bude z okruhu nové trafostanice TSN2 |
| P.35 | Hněvkov | BV, OS | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 1001445 |
| P.36 | Hněvkov | RI, PU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 1001445 stávající vedení VN respektovat při zástavbě |
| P.38 | Čekanice | BV | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10017152 |
| P.40 | Jindřichovice | BV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 1011460 stávající vedení VN respektovat při zástavbě |
| P.41 | Blatenka | OU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 1014126 |
| P.42 | Blatenka | ZP, PU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 1014126 |
| P.43 | Blatná | SM | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 970118 |
| P.44 | Blatná | VU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 970118 |
| Z.01 | Drahenický Málkov | BV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10016728 |
| Z.02 | Drahenický Málkov | BV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10016728 |
| Z.03 | Drahenický Málkov | BV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10016728 |
| Z.05 | Drahenický Málkov | BV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10016728 |
| Z.06 | Drahenický Málkov | TU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10016728 |
| Z.07 | Skaličany | BV, PU | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10014223 |
| Z.08 | Skaličany | SV | napájení bude z okruhu stávající NN distribuce, TS 10014223 |
| Z.09 | Skaličany | TU | napájení bude z okruhu stávající TS 700981 |
| Z.10 | Skaličany | OU | napájení bude z okruhu stávající TS 700981 |
| Z.11 | Skaličany | BV, ZZ, PU | napájení bude z okruhu stávající TS 700981 |
| Z.13 | Blatná | TU | TS 110/22 kV – nový napájecí bod |
| Z.14 | Blatná | SM | napájení bude z okruhu stávající TS 970093 |
| Z.15 | Blatná | BU | napájení bude z okruhu stávající TS 10016946 |
| Z.17 | Blatná | BU, ZZ, ZO | napájení bude z okruhu stávající TS 10016815 stávající vedení VN respektovat při zástavbě |
| Z.18 | Blatná | BU, SM, OU, OS, PU, VN, ZP, ZZ | napájení bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN3 |
| Z.20 | Blatná | ZZ | stávající vedení VN respektovat při zástavbě |
| Z.21 | Blatná | BU, PU | napájení bude z okruhu stávající TS 10041911 |
| Z.22 | Blatná | BU, OU, PU, RO, ZZ | napájení bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN4 |
| Z.23 | Blatná | BU, OS, PU, RO | napájení bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN4 stávající vedení VN respektovat při zástavbě |
| Z.24 | Blatná | VU, ZO | napájení bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN6 |
| Z.25 | Blatná | BU, OU, VD, ZZ, ZP, RI | napájení bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN5 stávající vedení VN respektovat při zástavbě a parcelaci |
| Z.28 | Blatná | OU | napájení bude z okruhu stávající distribuce NN |
| Z.29 | Blatná | VU | napájení bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN7 stávající vedení VN respektovat při zástavbě |
| Z.30 | Blatná | VU | napájení bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN8 |
| Z.31 | Blatná | SM, ZO | napájení bude z okruhu stávající TS 10017675 |
| Z.32 | Blatná | BU, ZZ, PU | napájení bude z okruhu stávající TS 10046124 |
| Z.33 | Blatná | BU | napájení bude z okruhu stávající TS 10046124 |
| Z.34 | Blatná | BU, ZP | napájení bude z okruhu stávající TS 10046124 stávající venk. vedení VN zrušit, přeložit do kabelu |
| Z.35 | Blatná | VU | napájení bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN9 stávající vedení VN respektovat při zástavbě |
| Z.36 | Blatná | VU, TO, VD, ZP | napájení bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN10 |
| Z.37 | Blatná | SV | napájení bude z okruhu stávající TS 10032854 |
| Z.38 | Blatná | BU | napájení bude z okruhu stávající TS 10032854 |
| Z.39 | Blatná | BU, ZP | napájení bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN10 |
| Z.40 | Blatná | VU, VD, ZP | napájení bude z okruhu nové kabel. trafostanice TSN10 |
| Z.42 | Řečice | RI | napájení bude z okruhu stávající TS 10038113 |
| Z.43 | Řečice | BV, RI | napájení bude z okruhu stávající TS 10038113 stávající venk. vedení VN zrušit, přeložit do kabelu, pokud nebude možné podmínku realizovat, bude stávající nadzemní vedení respektováno (včetně ochranného pásma) |
| Z.44 | Řečice | OS | napájení bude z okruhu stávající TS 10038113 stávající venk. vedení VN zrušit, přeložit do kabelu, pokud nebude možné podmínku realizovat, bude stávající nadzemní vedení respektováno (včetně ochranného pásma) |
| Z.46 | Řečice | VZ, SV | napájení bude z okruhu stávající TS 10038113 |
| Z.50 | Hněvkov | TU | napájení bude z okruhu stávající TS 1001445 |
| Z.51 | Hněvkov | BV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající TS 1001445 |
| Z.52 | Hněvkov | BV | napájení bude z okruhu stávající TS 1001445 |
| Z.54 | Hněvkov | BV | napájení bude z okruhu stávající TS 1001445 |
| Z.55 | Čekanice | SV | napájení bude z okruhu stávající TS 10017152 |
| Z.56 | Čekanice | RI, ZP | napájení bude z okruhu stávající TS 10017152 |
| Z.57 | Čekanice | BV | napájení bude z okruhu stávající TS 10017152 |
| Z.58 | Čekanice | BV, PU | napájení bude z okruhu stávající TS 10017152 |
| Z.59 | Čekanice | TU | napájení bude z okruhu nové TSN11 |
| Z.60 | Čekanice | SV | napájení bude z okruhu stávající TS 10017152 |
| Z.61 | - | TO | napájení bude z okruhu stávající TS 10018499 |
| Z.62 | Čekanice | TU | napájení bude z okruhu nové TSN11 |
| Z.63 | Čekanice | BV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající TS 10017152 stávající vedení VN respektovat při zástavbě |
| Z.64 | Milčice | RI | napájení bude z okruhu stávající TS 20000098 |
| Z.65 | Milčice | TU | napájení bude z okruhu stávající TS 20000098 |
| Z.66 | Milčice | BV | napájení bude z okruhu stávající TS 20000098 |
| Z.67 | Milčice | SV | napájení bude z okruhu stávající TS 20000098 |
| Z.69 | Milčice | BV | napájení bude z okruhu stávající TS 20000098 |
| Z.70 | Jindřichovice | SV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající TS 1001460 |
| Z.71 | Jindřichovice | BV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající TS 10014160 |
| Z.72 | Jindřichovice | BV | napájení bude z okruhu stávající TS 10014160 |
| Z.73 | Jindřichovice | BV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající TS 10014160 |
| Z.74 | Jindřichovice | BV | napájení bude z okruhu stávající TS 10014160 |
| Z.75 | Jindřichovice | TU | napájení bude z okruhu nové trafostanice TSN12 |
| Z.76 | Blatenka | BV | napájení bude z okruhu stávající TS 10014126 |
| Z.77 | Blatenka | BV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající TS 10014126 |
| Z.78 | Blatenka | BV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající TS 10014126 |
| Z.79 | Blatenka | TU | napájení bude z okruhu stávající TS 10014126 |
| Z.80 | Blatenka | SV, ZZ | napájení bude z okruhu stávající TS 10014126 |

Tabulka 3: Rozvoje napájení z elektrorozvodů v jednotlivých plochách

Doporučení pro rozvoj zásobování el. energií:

a) Rušené vedení a trafostanice

Pro uvolnění některých ploch k zástavbě je navrženo zrušení části venkovního vedení vedené v trase přes tyto plochy. Vedení bude nahrazeno novým kabelovým vedením. Některé stávající trafostanice budou nahrazeny kabelovými. Pokud nebude možné podmínku realizovat, bude stávající nadzemní vedení respektováno (včetně ochranného pásma).

b) Nové trafostanice

Stávající síť trafostanic bude doplněna novými kabelovými trafostanicemi. Kabelové trafostanice budou napojeny kabelovým vedením.

c) Nový distribuční rozvod 22 kV

Pro napojení nových kabelových trafostanic jsou navrhovány kabelové okruhy vedení 22 kV. Tyto okruhy budou zároveň sloužit jako náhrada za rušené venkovní vedení. Napojení bude na nové kabelové svody a na stávající kabelové vedení.

d) Sekundární rozvody 0,4 kV

Od nové trafostanice a od stávajících trafostanic bude nová zástavba napojena kabelovými podzemními rozvody 0,4 kV. U stávající zástavby bude napojení na stávající rozvod dle stávající situace.

e) Stávající kmenové vedení 22 kV

Řešit zástavbu ploch dotčených trasou tohoto vedení s respektováním této trasy.

Sdělovací zařízení

Zastavitelné plochy budou napojeny na stávající sdělovací rozvody.

Zástavba ležící v trase RR paprsků a jejich ochranných pásem podléhá souhlasu správce RR zařízení a jím vydaných regulačních podmínek a omezení.

Plyn

V řešeném území budou plynofikovány lokality a plochy, které jsou v dosahu stávajících rozvodů plynu.

U vzdálených lokalit s malým rozsahem rozvoje je plynofikace neefektivní.

Technická infrastruktura – vodní hospodářství

Zásobování pitnou vodou

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Stávající vodovodní rozvody jsou většinou vyhovující, do budoucna lze uvažovat s připojením nových zastavitelných ploch v sídlech Blatná a Čekanice a uvažuje se také o napojení sídla Skaličany. V rámci projektové dokumentace řešící připojení nových zastavitelných ploch na vodovod pro veřejnou potřebu bude provedeno prověření dostatečné kapacity stávajících vodovodních rozvodů a celé Vodárenské soustavy Jižní Čechy (Římov), která je zdrojem pitné vody ve městě. Záložním zdrojem je úpravna vody Bezdědovice. Provozovatelem je ČEVAK a.s. Zastavitelné plochy v ostatních sídlech budou zásobeny pitnou vodou z vlastních zdrojů, ze studen.

Nové vodovodní rozvody budou realizovány v souladu s požadavky na požární ochranu staveb, viz ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. V případě nedostatečné kapacity řadů bude pro nové zastavitelné lokality řešeno PBŘ v rámci jiných zdrojů požární vody, vodní plochy, požární nádrže, vodoteče

viz ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody.

Návrhy na opatření

Podle rozvoje města/sídla bude provedena potřebná dostavba vodovodu do nové zástavby dle ÚPD.

Nové zastavitelné plochy v Blatné a Čekanicích budou připojeny na stávající vodovodní soustavu.

Nové zastavitelné plochy v sídle Skaličany budou zásobeny z vlastních studní do vybudování obecního vodovodu.

Nové zastavitelné plochy v sídlech bez obecního vodovodu budou zásobeny z vlastních studní.

Postupná obnova nevyhovujících vodovodních řadů a doplnění chybějících úseků ve stávajícím vedení.

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Město Blatná má postupně budovaný jednotný kanalizační systém, který odvádí odpadní vody z asi 75% intravilánu města. Dešťové vody přímo, splašky a průmyslové odpadní vody přes čistírnu odpadních vod do vodoteče, kterou je řeka Lomnice.

Současné zatížení čistírny odpadních vod je uvedeno pro počet obyvatel ve všech odkanalizovaných částech města Blatná včetně vybavenosti a rekreačních objektů:

| Parametr | Výhled |
| --- | --- |
| Počet EO | 7 500 EO |
| BSK5 | 819 kg/den |
| Q24 | 2 076 m3/den |

Při započtení navrhovaného počtu EO se bude blížit zatížení ČOV k hraně své kapacity.

Návrhy na opatření

- Intenzifikace a zkapacitnění ČOV.

- Napojení zastavitelných ploch v dosahu stávající splaškové kanalizace na současnou kanalizační síť. V nepříznivých konfiguracích terénu využít tlakové systémy kanalizace pro napojení na již vybudovanou infrastrukturu.

- Odkanalizování zastavitelných ploch mimo dosah navrhované kanalizace řešit využitím decentralizovaného způsobu čištění, např. v menších ČOV pro více objektů v dané lokalitě nebo formou domovních ČOV.

- Likvidace přečištěné vody ze zastavitelných ploch mimo dosah navrhované kanalizace bude vzhledem rozdílným hydrogeologickým poměrům řešena následujícím způsobem:

Blatenka – Z hlediska geologického jsou pro zasakování přečištěných vod příznivé podmínky. Hydrogeologické poměry pro vsakování jsou podmínečně příznivé a to z důvodu mělce uložené hladiny podzemní vody v některých částech zájmového území (Z.78).

Dle individuální situace v místě jednotlivých zastavitelných ploch bude likvidace odpadních vod řešena v prioritním pořadí:

1/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV do blízkých povrchových vod nebo stávající kanalizace (předpokládáno u Z.76, Z.77, Z.78, P.41).

2/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV přes půdní vrstvy do vod podzemních ohledem na budoucí parcelaci zastavitelných oblastí, zastavitelnost a využitelnost sousedících pozemků a vzájemnou pozici vodních zdrojů (předpokládáno u Z.80).

Čekanice – Z hlediska geologického jsou pro zasakování přečištěných vod příznivé podmínky. Hydrogeologické poměry pro vsakování jsou místy nepříznivé a to z důvodu mělce uložené hladiny podzemní vody v některých částech zájmového území (Z.63).

Dle individuální situace v místě jednotlivých zastavitelných ploch bude likvidace odpadních vod řešena v prioritním pořadí:

1/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV do blízkých povrchových vod nebo stávající kanalizace (předpokládáno u Z.56, Z.58,Z.60, Z.63, P.38).

2/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV přes půdní vrstvy do vod podzemních s ohledem na budoucí parcelaci zastavitelných oblastí, zastavitelnost a využitelnost sousedících pozemků a vzájemnou pozici vodních zdrojů (předpokládáno u Z.55, Z.57).

Hněvkov – Geologické poměry pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod podzemních jsou v Hněvkově příznivé. Hydrogeologické poměry pro vsakování jsou vzhledem k uvažované hustotě zástavby nepříznivé.

Dle individuální situace v místě jednotlivých zastavitelných ploch bude likvidace odpadních vod řešena v prioritním pořadí:

1/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV do blízkých povrchových vod nebo stávající kanalizace (předpokládáno u Z.51, Z.52, Z.54, P.35, P.36).

2/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV přes půdní vrstvy do vod podzemních s ohledem na budoucí parcelaci zastavitelných oblastí, zastavitelnost a využitelnost sousedících pozemků a vzájemnou pozici vodních zdrojů.

Jindřichovice – Geologické poměry pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod podzemních jsou příznivé. Hydrogeologické poměry pro vsakování jsou vzhledem k uvažované hustotě zástavby místy nepříznivé.

Dle individuální situace v místě jednotlivých zastavitelných ploch bude likvidace odpadních vod řešena v prioritním pořadí:

1/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV do blízkých povrchových vod nebo stávající kanalizace (předpokládáno u Z.70, Z.71, Z.72, Z.73, Z.74, P.40).

2/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV přes půdní vrstvy do vod podzemních s ohledem na budoucí parcelaci zastavitelných oblastí, zastavitelnost a využitelnost sousedících pozemků a vzájemnou pozici vodních zdrojů.

Milčice – Geologické poměry pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod podzemních jsou příznivé. Hydrogeologické poměry pro vsakování jsou vzhledem k uvažované hustotě zástavby místy nepříznivé.

Dle individuální situace v místě jednotlivých zastavitelných ploch bude likvidace odpadních vod řešena v prioritním pořadí:

1/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV do blízkých povrchových vod nebo stávající kanalizace (předpokládáno u Z.64, Z.68).

2/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV přes půdní vrstvy do vod podzemních s ohledem na budoucí parcelaci zastavitelných oblastí, zastavitelnost a využitelnost sousedících pozemků a vzájemnou pozici vodních zdrojů (předpokládáno u Z.66, Z.67, Z.69).

Řečice – Geologické poměry pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod podzemních nejsou zcela příznivé vzhledem k mělce uložené hladině podzemní vody v celém širším okolí zájmového území.

Dle individuální situace v místě jednotlivých zastavitelných ploch bude likvidace odpadních vod řešena v prioritním pořadí:

1/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV do blízkých povrchových vod (předpokládáno u Z.42 až Z.46).

2/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV Vypouštění odpadních vod s ohledem na budoucí parcelaci zastavitelných oblastí, zastavitelnost a využitelnost sousedících pozemků a vzájemnou pozici vodních zdrojů.

Skaličany – Geologické poměry pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod podzemních jsou v celé zájmové lokalitě příznivé. Hydrogeologické poměry pro vsakování jsou vzhledem k uvažované hustotě zástavby nepříznivé.

Dle individuální situace v místě jednotlivých zastavitelných ploch bude likvidace odpadních vod řešena v prioritním pořadí:

1/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV do stávající kanalizace (předpokládáno u Z.07, Z.08, Z.10, Z.11, P.02).

2/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV přes půdní vrstvy do vod podzemních s ohledem na budoucí parcelaci zastavitelných oblastí, zastavitelnost a využitelnost sousedících pozemků a vzájemnou pozici vodních zdrojů.

Drahenický Málkov - Geologické poměry pro vsakování přečištěných odpadních vod z DČOV do vod podzemních jsou příznivé. Hydrogeologické poměry pro vsakování jsou místy nepříznivé z důvodu mělce uložené hladiny podzemní vody v některých částech zájmového území. (Z.01 a Z.05)

Dle individuální situace v místě jednotlivých zastavitelných ploch bude likvidace odpadních vod řešena v prioritním pořadí:

1/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV do blízkých povrchových vod nebo stávající kanalizace. (předpokládáno u Z.01, Z.02, Z.03, Z.05, P.01)

2/ Vypouštění odpadních vod ze společné ČOV nebo více domovních ČOV přes půdní vrstvy do vod podzemních s ohledem na budoucí parcelaci zastavitelných oblastí, zastavitelnost a využitelnost sousedících pozemků a vzájemnou pozici vodních zdrojů.

Dešťové vody

Se srážkovými vodami bude nakládáno dle platné legislativy.

Pro likvidaci srážkových vod a přečištěných vod v průmyslových zastavitelných plochách (Z.29, Z.30, Z.35, Z.36, Z.40, Z.41, P.05, P.25, P.34, P.45) bude realizováno takové opatření a zařízení, která podporuje vsakování srážkového odtoku výparem, vsakem zadržováním (retencí) a pomalým regulovaným odtokem do lokálního koloběhu vody (do vod podzemních či vod povrchových). Likvidace srážkových vod ze zpevněných ploch (pokud se neplánuje jejich jiné využití) bude řešena přednostně povrchovým vsakováním (např. přes souvislou zatravněnou humusovou vrstvu nebo vsakováním v průlehu, doplněným rýhou, sloužícími pro dočasné zadržení srážkové vody před tím, než se vsákne do podloží, případně před odvedením do vodního toku).

V případě vyšších nároků na celkový akumulační objem povrchových prvků bude opatření doplněno o koncovou retenční nádrž se vsakováním (suchý poldr) nebo vodní nádrž – jezírko. V případě možného znečištění srážkových vod smísením se závadnými látkami je nutné umístění zařízení k jejich zachycení (např. lapoly pro zachycení ropných látek a olejů). Pro znečištěné srážkové vody je nutno celý systém doplnit o předčištění, zejména pro zachycení nerozpuštěných látek.

Dopravní infrastruktura

Železniční doprava

Regionální železniční tratě č. 191 (Nepomuk – Blatná) a 203 (Březnice – Strakonice) včetně depa kolejových vozidel a napojení vlečky do průmyslového území jsou v řešeném území stabilizované.

Nepředpokládají se žádné změny ani rozšiřování.

Silniční doprava

Současná silniční síť tvořená silnicemi I/20 (Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice), II/121 (Blatná – Buzice), II/173 (Blatná – Bělčice), II/175 (Blatná – Mirovice), III/02019, III/02021, III/12114, III/1399, III/1731, III/1732, III/1734, III/1735, III/1738 a III/1739 je respektována.

Územní plán vymezuje (zastavitelné/přestavbové) plochy pro přeložky a rozšíření silnic:

Rozšíření silnice I/20, Plzeňská ulice (Z.27)

Rozšíření křižovatky I/20 – Vrbenská (P.27)

Územní plán dále vymezuje koridory pro přeložky silnic:

II/173 Západní obchvat Blatné (CNU.D1)

II/175 Obchvat Skaličan (CNU.D3)

I/20, hranice Plzeňského kraje – Hněvkov a I/20, Hněvkov – Sedlice (CNZ.D89/1)

I/20, Hněvkov – Sedlice, napojení na I/20 (CNU.D89/1)

Podmínky plošného využití a prostorového uspořádání těchto koridorů jsou stanoveny v kapitole 0.

Místní komunikace a doprava v klidu

Současná síť místních komunikací je stabilizovaná a územní plán ji respektuje.

Místní komunikace pro dopravní obsluhu nově navržených lokalit zástavby jsou v územním plánu vymezeny v případech, kdy je řešení jednoznačné. V ostatních případech bude návrh místních komunikací řešen následnou dokumentací.

Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu pro garážový dům na úkor stávajících kapacit u křižovatky ulic Šilhova – Nerudova, jiné hromadné garáže či parkoviště ÚP nevymezuje. Parkování a odstavování vozidel bude řešeno v příslušných plochách zástavby. V případě výstavby na místě stávajících řadových individuálních garáží je realizace podmíněna částečnou náhradou nebo dohodou o náhradě stávající parkovací kapacity.

Bezmotorová doprava

Pěší a cyklistický pohyb se odehrává především v rámci stávající a navržené komunikační a cestní sítě v sídlech a krajině, i lokálně v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Se stoupajícími intenzitami a rychlostmi motorové dopravy stoupá požadavek na oddělení bezmotorového provozu přerozdělením prostoru komunikace, při vysoké zátěži motorové dopravy mimo zástavbu je uvažováno vytvoření souběžné bezmotorové komunikace.

Konkrétní propojení a pravidla pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou vyobrazena ve výkresové dokumentaci a popsána v rámci příslušných regulativů. Podstatná část sítě je stabilizovaná, doplňovány jsou zejména úseky a vazby zajišťující celistvost komunikační, resp. cestní sítě pro dosažení dostatečné pěší a cyklistické prostupnosti prostoru města a krajiny, včetně chráněných propojení. Územní plán nevymezuje konkrétní podrobné uspořádání komunikací, například návrh integračních opatření ve vozovce, které musí být řešeno následnou dokumentací.

Občanské vybavení, veřejný prostor

Občanská vybavenost, sport

ÚP definuje v plochách s rozdílným způsobem využití plochy OU (občanské vybavení všeobecné), které slouží výlučně občanské vybavenosti (zejména nekomerční – veřejná správa, školství, kulturní zařízení, sociální zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, sport, stavby integrovaného záchranného systému; komerční občanská vybavenost je v plochách přípustná). Kromě stávajících je vymezeno 8 nových ploch občanské vybavenosti v Blatné (z toho 4 pro sportoviště a jedna pro zdravotnické zařízení), 2 ve Skaličanech (z toho 1 pro sportoviště), 1 v Blatence a po 1 ploše pro sportoviště v Hněvkově a Drahenickém Málkově.

Změnou č. 1 je navržena transformace bývalého areálu technických služeb na občanské vybavení všeobecné (sportovní hala).

ÚP dále umožňuje v plochách s obytnými funkcemi (bydlení všeobecné, bydlení venkovské, smíšené obytné centrální, smíšené obytné městské a smíšené obytné venkovské) umístění nekomerčního občanského (veřejného) vybavení a při dodržení podmínky obsluhy lokálních potřeb v území také komerčního občanského vybavení.

Občanská vybavenost komerčního charakteru (i většího rozsahu) je dále umožněna v plochách výroby a obchodu a plochách nerušící výroby a podnikání.

Veřejný prostor

Veřejné prostory jsou vymezeny v plochách "PU - veřejná prostranství všeobecná ", zahrnují všechna liniová i centrální veřejná prostranství včetně komunikací.

Odpadové hospodářství

Stávající koncepce odpadového hospodářství není zásadně měněna. Je vymezena plocha pro rozšíření skládky v k. ú. Hněvkov (plocha Z.61). Dále je vymezena plocha pro rozšíření sběrného dvora (součástí plochy Z.36 s využitím "TO - nakládání s odpady").

Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik (viz Analýza vstupních podkladů, Vyhodnocení krajinného rázu Jihočeského kraje a další podklady z ÚAP, viz kapitola odůvodnění ochrana a rozvoj hodnot), je podřízena zájmům trvale udržitelného rozvoje, upřednostňuje posílení polyfunkčního charakteru území a vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu, vyjadřuje ji územní plán v:

A	základním členěním území:

dle způsobu využití na část zastavěnou, zastavitelnou a část volné krajiny; přírodní, produkční a obytnou;

B	rozčlenění krajiny plochami s rozdílným způsobem využití (viz výkres B – Hlavní výkres) a stanovením podmínek jejich využití (viz kapitola F)

Pomocí těchto ploch s rozdílným způsobem využití jsou v zájmu trvale udržitelného rozvoje realizována opatření:

- zachování, ochrana a obnova znaků krajiny (zejména nivy, vodní toky a plochy, lesy, drobné prvky zeleně zemědělské krajiny, cesty atp.) při respektování požadavků současného hospodářského využití území, provozních vztahů a prostorotvorných vazeb; vymezení ploch krajinných přednostně na pozemcích, které měly historicky podobné využití (např. obnova údolních niv, historických cest);

- důraz na ochranu a rozvoj údolních niv, posílení jejich ekologicko-stabilizační funkce;

- zachování charakteristického způsobu využití krajiny a její historicky prověřené struktury, vytvoření podmínek pro užívání obnovitelných/neobnovitelných zdrojů a udržitelné hospodaření v krajině (zemědělství, rybníkářství, zahradnictví, lesnictví aj.);

- protierozní opatření určením citlivých, erozně ohrožených pozemků, u kterých je nutná úprava způsobu hospodaření (k řešení v dokumentaci podrobnějšího měřítka) v plochách AU.1; ochrana současného rozsahu zatravnění pozemků a vymezením ploch AP.t v místech ohrožených erozí a z hlediska vodního režimu krajiny citlivých (nivní louky); ochrana niv, lesů a současných prvků drobné krajinné zeleně důležitých pro jejich význam v ochraně před negativními účinky eroze;

- opatření pro podporu retence a optimalizaci vodního režimu krajiny vymezením ploch přírodních (NU) v nivách vodních toků, a podporou dalších ekologicky stabilnějších prvků krajiny, ploch lesních (LU), smíšených nezastavěného území (MU) a ploch zemědělských s trvalými travními porosty (AP.t); umožněním obnovy a budování drobných vodních ploch přírodního charakteru v plochách přírodních, zemědělských, lesních a smíšených nezastavěných (NU, AU, LU, MU), umožněním obnovy a budování vodních ploch v plochách vodních a rekreace – oddechové plochy (WT a RO); respektování záplavových zón jakožto ploch, kde až na výjimky nelze umisťovat stavby (údolní nivy);

- zachování a rozvíjení přírodních hodnot, biodiverzity a ekologické stability, mj. vymezením ÚSES a respektováním ploch chráněných území přírody a krajiny (ZCHÚ, Natura 2000), respektováním významných krajinných prvků, památných stromů a přírodního parku;

- vytvoření podmínek pro ochranu a rozvíjení estetických kvalit, jako předpokladu obytnosti krajiny, např. ochrana významných výhledů a pohledových horizontů, podpora diverzity využití krajiny;

- zachování základu cestní sítě v krajině, respektování rekreačních vazeb a návrh rozvoje cest pro bezmotorovou dopravu v plochách a liniích (v plochách DX.1 a DX.2 a liniích bezmotorových propojení), zachování doprovodné liniové zeleně;

- zachování a návrh ploch sídelní zeleně na osách systému zeleně sídla a jejich napojení do krajiny mimo intravilán, rozvoj ploch pro přírodní rekreaci v zázemí sídel;

- vhodný přechod sídla do krajiny (plochy ZZ, ZO, ZP, RO, MU aj. na okraji zastavěného a zastavitelného území), případně odclonění stávajících ploch s negativním vlivem;

- vhodné umístění zastavitelných sídelních ploch,

- vymezení ploch pro výsypky v  ploše určené pro těžbu nerostů, kde nelze umisťovat budovy.

Územní plán vymezuje plochy změn v krajině, které jsou vyjmenovány v následující kapitole.

Plochy změn v krajině

Územní plán dále vymezuje následující plochy změn v krajině.

| Ozn. | k.ú. | Využití | kód | Rozloha [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K.01 | Drahenický Málkov | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | AP.t | 2,48 |
| K.02 | Drahenický Málkov | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | AP.t | 0,32 |
| K.03 | Drahenický Málkov | niva, protierozní, retenční a ekostabilizační opatření | NU | 0,99 |
| K.04 | Drahenický Málkov | údolnice, protierozní a retenční opatření | MU.z | 0,85 |
| K.05 | Drahenický Málkov | niva, protierozní, retenční a ekostabilizační opatření | NU | 0,72 |
| K.06 | Drahenický Málkov | protierozní opatření, ochrana lokálního vrcholu | MU.z | 0,31 |
| K.07 | Drahenický Málkov | cesta k ČOV | DX.1 | 0,05 |
| K.08 | Skaličany | zalesnění, optimalizace využití pozemků | LU | 1,05 |
| K.09 | Skaličany | protierozní opatření, optimalizace využití pozemků | MU.z | 0,07 |
| K.10 | Skaličany | cesta pro bezmotorovou dopravu | DX.2 | 0,05 |
| K.11 | Skaličany | protierozní opatření, ochrana lokálního vrcholu | AP.t | 1,65 |
| K.12 | Skaličany | cesta pro bezmotorovou dopravu | DX.2 | 0,04 |
| K.13 | Skaličany | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | AP.t | 1,75 |
| K.14 | Skaličany | krajinná zeleň, lokální biokoridor | MU.p | 0,09 |
| K.15 | Skaličany | krajinná zeleň, lokální biokoridor | MU.p | 0,30 |
| K.16 | Skaličany | cesta pro bezmotorovou dopravu, komunikace účelová | DX.2 | 0,36 |
| K.17 | Skaličany | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | AP.t | 3,11 |
| K.18 | Skaličany | krajinná zeleň, lokální biokoridor | MU.p | 0,55 |
| K.19 | Skaličany | niva, protierozní a retenční opatření, lokální biokoridor | NU, MU.z, MU.p | 1,59 |
| K.20 | Skaličany | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | AP.t | 1,26 |
| K.21 | Skaličany | niva, protierozní a retenční opatření, lokální biokoridor | NU | 0,99 |
| K.22 | Skaličany | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | AP.t | 2,87 |
| K.23 | Blatná | cesta pro bezmotorovou dopravu, komunikace účelová | DX.2 | 0,15 |
| K.24 | Blatná | niva, protierozní, retenční a ekostabilizační opatření | NU | 0,09 |
| K.25 | Blatná | údolnice, protierozní a retenční opatření | MU.z | 0,44 |
| K.26 | Blatná | přírodní rekreace, rekultivace skládky | RN | 2,02 |
| K.27 | Blatná | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | AP.t | 1,85 |
| K.28 | Blatná | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | AP.t | 3,46 |
| K.29 | Blatná | cesta pro bezmotorovou dopravu, komunikace účelová | DX.2 | 0,18 |
| K.30 | Blatná | přirozená dřevinná vegetace podél Kanečku | NU | 1,11 |
| K.31 | Blatná | rybník | WT | 3,96 |
| K.32 | Blatná | niva, protierozní a retenční opatření, lokální biokoridor | NU | 0,27 |
| K.33 | Blatná | niva, protierozní a retenční opatření, lokální biokoridor; zpevněná cesta | NU, DX.1 | 1,13 |
| K.34 | Blatná | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření, lokální biokoridor | AP.t | 4,81 |
| K.35 | Blatná | cesta pro bezmotorovou dopravu, komunikace účelová | DX.1 | 0,33 |
| K.36 | Blatná | přírodní rekreace | RO | 2,1 |
| K.37 | Blatná | přírodní rekreace | RO | 0,67 |
| K.38 | Blatná | přírodní rekreace | RO | 0,39 |
| K.39 | Blatná | niva, protierozní, retenční a ekostabilizační opatření | NU | 3,06 |
| K.40 | Blatná | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | AP.t | 2,45 |
| K.41 | Blatná | přírodní rekreace | RO | 1,17 |
| K.42 | Blatná | niva, protierozní, retenční a ekostabilizační opatření | NU | 2,72 |
| K.43 | Blatná | ochranná zeleň výrobní plochy | ZO | 1,39 |
| K.44 | Blatná | niva, protierozní, retenční a ekostabilizační opatření; bezmotorové propojení | NU | 8,57 |
| K.45 | Blatná | údolnice, protierozní a retenční opatření, cesta pro bezmotorovou dopravu | MU.z, DX.2 | 0,96 |
| K.46 | Blatná | niva, protierozní a retenční opatření, lokální biokoridor; cesta pro bezmotorovou dopravu, komunikace účelová | NU, DX.2 | 1,84 |
| K.47 | Blatná | niva, protierozní, retenční a ekostabilizační opatření | NU | 0,26 |
| K.49 | Blatná | niva, protipovodňová, protierozní, retenční a ekostabilizační opatření, lokální biokoridor; cesta pro bezmotorovou dopravu, komunikace účelová; plocha pro přírodní rekreaci | NU.1, DX.2 | 16,7 |
| K.51 | Blatná | niva, protierozní a retenční opatření, lokální biocentrum | NU | 0,99 |
| K.52 | Hněvkov | niva, protipovodňová, protierozní, retenční a ekostabilizační opatření | NU | 25,22 |
| K.55 | Hněvkov | niva, protierozní, retenční a ekostabilizační opatření | NU, WT | 6,07 |
| K.62 | Čekanice | údolnice, protierozní a retenční opatření | MU.z | 0,72 |
| K.63 | Čekanice | cesta pro bezmotorovou dopravu, komunikace účelová | DX.2 | 0,14 |
| K.64 | Čekanice | niva, protierozní, retenční a ekostabilizační opatření | NU | 0,87 |
| K.65 | Čekanice | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | AP.t | 1,56 |
| K.66 | Čekanice | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | AP.t | 0,66 |
| K.67 | Milčice | zalesnění, optimalizace využití pozemků | LU | 0,71 |
| K.68 | Milčice | niva, protierozní a retenční opatření, lokální biokoridor | NU | 3,65 |
| K.69 | Jindřichovice | plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | AP.t | 6,85 |
| K.70 | Jindřichovice | rybníky | WT | 0,64 |
| K.71 | Blatenka | údolnice, plochy trvalých travních porostů, protierozní a retenční opatření | MU.z, AP.t | 2,24 |
| K.72 | Blatenka | údolnice, protierozní a retenční opatření | MU.z | 0,93 |
| K.73 | Blatenka | údolnice, protierozní a retenční opatření | MU.z | 1,52 |
| K.74 | Blatenka | údolnice, protierozní a retenční opatření | MU.z | 0,76 |
| K.75 | Skaličany | přírodní rekreace | RO | 1,96 |
| K.76 | Skaličany | plocha pro výsypky a deponie | GD | 0,79 |
| K.77 | Blatná | přírodní rekreace | RO | 0,36 |
| K.78 | Čekanice | přírodní rekreace | RO | 0,17 |
| K.79 | Blatná | plocha pro kynologické cvičiště | RO | 0,33 |
| K.80 | Hněvkov | plocha s možností umístění zázemí – přístřešku | AX | 0,20 |
| K.81 | Hněvkov | vodní nádrž | WT | 0,34 |
| K.82 | Blatná | cesta | DX.2 | 0,12 |
| Celkem |  |  |  | 141,32 |  |

Tabulka 4: Plochy změn v krajině

Plochy změn v krajině jsou patrné z výkresu základního členění území, hlavního a koordinačního výkresu.

Ochrana přírody a krajiny

Ochranu a rozvoj hodnot zajišťuje územní plán především v případě:

přírodní památky (včetně ochranného pásma) a evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 (plochy NU, v malé výměře ZP, ev. PU a okrajově OS),

významných krajinných prvků ze zákona (zvláště plochy LU, NU a MU),

památných stromů (na plochách NU a LU),

hodnotnějších ploch, které tvoří systém ÚSES (zejména plochy NU a LU, MU, AP.t, okrajově další), dalších ekologicky stabilnějších segmentů krajiny (drobné krajinné prvky - MU),

ochrany krajinného rázu v území (např. ochrana a rozvoj znaků krajinného rázu - niv, rozmístění a způsob využití ploch drobné krajinné zeleně, charakteru přechodu sídla a krajiny aj.).

Důraz v ochraně přírody a krajiny je kladen na ochranu ploch údolních niv:

na zachování přirozených ploch zejména v plochách NU (např. v souvislosti s vymezením zastavitelné sídelní plochy Z.23), dále WT a méně v dalších krajinných plochách (AP.t, MU);

na zachování ploch sídelní zeleně (ZZ, ZP) a rekreace – oddechové plochy (RO) v plochách údolních niv v intravilánu;

na obnovu niv v plochách změn v krajině přírodních (K.03, K.05, K.19, K.21, K.24, K.32, K.33, K.39, K.44, K.45, K.46, K.47, K.52, K.55, K.64, K.68 a ploše pro revitalizaci nivy Lomnice K.49);

na obnovu niv drobných a periodických vodních toků nebo v plochách vlhčích půd v liniích údolnic zejména v plochách AP.t (plochy změny v krajině K.01, K.02, K.13, K.17, K.22, K.27, K.28, K.34, K.40, K.65, K.69);

na vymezení ploch sídelní zeleně (ZZ, ZP a RO) v plochách údolních niv (např. plochy změn v krajině K.37, K.38, K.41, K.77, K.78, a plochy změn v krajině v zastavěném a v zastavitelném území Z.01, Z.23, Z.26, Z.32, Z.34, Z.63, P.03).

V rámci koncepce uspořádání krajiny jsou prověřena vhodná místa pro umístění rybníků a ostatních vodních ploch dokreslující krajinný ráz Blatenska. V plochách krajinných WT a RO je možné budovat nové vodní plochy; v plochách NU, AU, LU, MU je možné budovat nové drobné vodní plochy přírodního charakteru (viz kapitola A.6). Tři nové vodní plochy v plochách změn v krajině K.31 a K.70 jsou umístěny v údolních nivách.

V součinnosti s protierozními opatřeními (viz kapitola A5.5) jsou zachovány vegetační prvky volné krajiny mimo les, jako znaky krajinného rázu (liniová vegetace podél cest, meze aj.), vymezené jsou zejména v plochách MU. V případě, že velikost jejich plochy je mimo měřítko územního plánu (většinou malá šířka u liniových prvků), jsou součástí dalších ploch (typicky DX.1, DX.2 a WT, ale i dalších), v rámci kterých jsou jejich existence, obnova i nové založení přípustné (viz kapitola A.6).

S ohledem na ochranu krajinného rázu a obrazu sídel je zvažováno umístění a rozsah zastavitelných sídelních ploch (např. na severním okraji Blatné směrem na Paštiky, lokalita Na Hřebeni).

Pro např. pohledovou exponovanost hrany intravilánu, či dochovaný charakter sídla, řeší ÚP plynulý přechod sídla a krajiny (viz schéma zelených hran v odůvodnění a viz zastavitelné plochy Z.01, Z.02, Z.03, Z.05, Z.11, Z.16, Z.17, Z.18, Z.22, Z.25, Z.28, Z.34, Z.38, Z.51, Z.63, Z.70, Z.71, Z.77, Z.78, Z.80, P.03, P.13).

V rámci odclonění negativních vlivů stávajících ploch byly vymezeny plochy ochranné zeleně (např. K.43, P.39, Z.17).

S ohledem na ochranu krajinného rázu a charakter využití území upřesňuje územní plán podmínky pro umisťování staveb ve volné krajině pro účely uvedené v § 18 odst. (5) stavebního zákona (viz kapitola A.6).

Jsou zachována místa významných výhledů a pohledů, rozvojem nejsou nijak znehodnocena, s výjimkou míst výhledu prostorově souvisejících se zastavitelnou plochou Z.07 a budoucí trasou přeložky silnice I/20, koridorem CNZ.D89/1. Zachování charakteristického obrazu sídla v rámci intravilánu, včetně zachování významných pohledů řeší urbanistická koncepce.

Jsou chráněny významné stromy a stromořadí (viz kapitola C.10.9).

Územní systém ekologické stability

Na správním území města Blatná jsou vymezeny následující prvky ÚSES:

nadregionální biocentrum NRBC.36 Velká Kuš

nadregionální biokoridor NRBK.116 Velká Kuš – Řežabinec s vloženými biocentry

lokální biocentrum LBC.1 Velký Okrouhlík

lokální biocentrum LBC.2 Nad Novými Lužánky

lokální biocentrum LBC.3 U Nedvědky

lokální biocentrum LBC.4 Kozina

lokální biocentrum LBC.5 Nad Chvalovem

lokální biocentrum LBC.6 U Jordánku

lokální biocentrum LBC.7 Na Karlově

lokální biocentrum LBC.8 Na Sázkách

regionální biocentrum RBC.852 Hliniční vrch

regionální biokoridor RBK.277 Drahenický vrch – Hliniční vrch s vloženým biocentrem

lokální biocentrum LBC.10 Vyšovyregionální biokoridor RBK 4000 Hliniční vrch – Střížovický vrch s vloženými biocentry

lokální biocentrum LBC.11 Na širokém

lokální biocentrum LBC.12 U Huberta

lokální biocentrum LBC.9 Přední zástava

lokální biocentrum LBC.13 Brloh

lokální biocentrum LBC.14 Velký Málkovský rybník

lokální biocentrum LBC.15 Vyhlídka

lokální biocentrum LBC.16 Nad Závistí

lokální biocentrum LBC.17 Kaneček

lokální biocentrum LBC.18 Řitovíz

lokální biocentrum LBC.19 Zámecký park v Blatné

lokální biocentrum LBC.20 Řečický rybník

lokální biocentrum LBC.21 Pod Mýty

lokální biocentrum LBC.22 Chvalov

lokální biocentrum LBC.23 Ovčín

lokální biocentrum LBC.24 Pod Jezdiny

lokální biocentrum LBC.25 Nový rybník U Čekanic

lokální biocentrum LBC.26 Mokrý rybník

lokální biokoridor LBK.I

lokální biokoridor LBK.II

lokální biokoridor LBK.4 - 24

lokální biokoridor LBK.6-23

lokální biokoridor LBK.6-I

lokální biokoridor LBK.7-I

lokální biokoridor LBK.9-23

lokální biokoridor LBK.852-14

lokální biokoridor LBK.36-19

lokální biokoridor LBK.11-I

lokální biokoridor LBK.13-14

lokální biokoridor LBK.13-I

lokální biokoridor LBK.15-16

lokální biokoridor LBK.15-I

lokální biokoridor LBK.15-II

lokální biokoridor LBK.16-I

lokální biokoridor LBK.16-II

lokální biokoridor LBK.17-18

lokální biokoridor LBK.17-I

lokální biokoridor LBK.17-II

lokální biokoridor LBK.18-19

lokální biokoridor LBK.18-I

lokální biokoridor LBK.19-20

lokální biokoridor LBK.19-I

lokální biokoridor LBK.20-I

lokální biokoridor LBK.20-II

lokální biokoridor LBK.21-22

lokální biokoridor LBK.21-I

lokální biokoridor LBK.24-25

lokální biokoridor LBK.25-26

lokální biokoridor LBK.25-I

lokální biokoridor LBK.4000-13

V řešeném území města Blatná zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru NRBK.116 Velká Kuš – Řežabinec. RBK.4002 byl zpřesněn mimo hranice území Blatné.

Územní plán navrhuje v plochách změn v krajině doplnění nefunkčních částí nebo úseků prvků ÚSES, konkrétně jde o plochy K.14, K.15, K.18, K.19, K.21, K.32, K.33, K.34, K.46, K.49, K.51, K.68.

Pro plochy s rozdílným způsobem využití, na kterých se nachází prvky ÚSES, byly definovány obecné regulativy (viz kapitola 0)

Prostupnost krajiny

Územní plán zachovává stávající cestní síť (respektování historických cest) a navrhuje nové cesty v místech chybějícího propojení (prověření obnovy zaniklých historických cest).

Územní plán vymezuje „základ cestní sítě v krajině“, pro cesty vymezené v rámci něj platí (viz regulativy), že jsou prostupné pro bezmotorovou dopravu (pěší, cyklistika aj.). Jako „základ cestní sítě v krajině“ jsou označeny:

komunikace (II, III. tř., místní a účelové), stezky a pěšiny pro bezmotorovou dopravu stávající cestní sítě (viz výkres dopravy);

plochy nově navrhovaných komunikací (místní a účelové), plochy cest a pěšiny pro bezmotorovou dopravu (viz schéma níže);

linie bezmotorových propojení v krajině (viz schéma níže).

Většina prvků cestní sítě je vymezena v rámci ploch DX.1 a DX.2 (zejména komunikace), výjimečně v ostatních krajinných plochách (bezmotorová propojení – stezky a pěšiny).

Nově navrhované komunikace ve volné krajině jsou vymezeny v návrhových plochách s rozdílným způsobem využití DX.1 (doprava jiná – zpevněné komunikace v krajině) a DX.2 (doprava jiná – nezpevněné komunikace v krajině) viz schéma na následující stránce.

Celkem je navrhovaných ploch dopravní infrastruktury ve volné krajině 18 (v rámci  ploch změn v krajině K.07, K.10, K.12, K.16, K.23, K.29, K.33, K.35, K.45, K.46, K.49, K.63), většinou se jedná o plochy DX.2 (doprava jiná – nezpevněné komunikace v krajině), odůvodnění jejich vymezení je součástí kapitoly C.10.6. Odůvodnění navržených zastavitelných ploch.

Bezmotorová propojení jsou ve volné krajině ve všech případech návrhem a jsou vymezena plovoucí značkou na plochách krajinných. V krajinných plochách se bezmotorová propojení zřizují výhradně s povrchem propustným pro vsakování vod s výjimkou právě dvou propojení v rámci plochy NU.1 – přírodní všeobecné - niva Lomnice (plocha změny v krajině K.49).

Obrázek 2: Schéma zpevněných, nezpevněných komunikací v krajině stávajících a navrhovaných

Obrázek 3: Schéma bezmotorových propojení

Ve volné krajině jsou také navrženy plochy DS (plochy silniční dopravy silnic I. třídy), kterým se věnuje kapitola A.4.3 Dopravní infrastruktura.

Obecně je ve všech plochách krajinných (viz obecná část regulativů) možné za určitých podmínek budovat nové plochy dopravní infrastruktury (viz obecná část regulativů v kap. 0).

Územní plán zachovává podmínky pro existenci a obnovu doprovodné vegetace cest (stromořadí, aleje aj. liniová zeleň) v rámci ploch DX.1 a DX.2 a ostatních plochách krajinných, explicitně AU a MU, případně dalších (NU, LU, WT, RO), v neposlední řadě také v rámci tzv. bezmotorových propojení. Samostatně jsou plochy doprovodné vegetace cest vymezeny zejména v rámci ploch MU.

Rozvoj cestní sítě je ve vazbě na potřeby celé koncepce uspořádání krajiny:

Rozvoj rekreace

turistika pěší a cyklistická – doplnění prostupnosti celým územím, ale i mezi jednotlivými sídly (např. linie prostupnosti mezi Blatnou a Hněvkovem a dále do Čekanic; v plochách lesních jen 3 krátké úseky chybějících bezmotorových propojení);

prověření návaznosti základu cestní sítě v krajině mimo řešené území a doplnění prostupnosti do chybějících směrů mimo řešené území (např. plochy změn v krajině K.16, K.23 a K.63);

vytvoření cíle krátkých vycházek, programové náplně krajiny v zázemí sídel (např. podmínky pro realizaci cyklostezky v oblouku na SV okraji Blatné; na více místech prostupnost nivami vodních toků v okolí sídel aj.);

nevytváření bariér prostupnosti nebo minimalizace jejich účinků zejm. v souvislosti s jižním obchvatem (4 linie bezmotorových propojení) a oplocením v krajině (viz regulativy);

prověření obnovy znaků krajinného rázu, historických cest, pro účely rekreace a hospodaření v krajině (většina ploch změn v krajině a linií cestní sítě v krajině).

Hospodaření v krajině

zajištění lepší přístupnosti pozemků pro hospodaření, částečně souvisí s prostupností pro rekreaci (až na výjimky všechny návrhové plochy a linie ve volné krajině; možnost realizace potřebné nové dopravní infrastruktury ve všech krajinných plochách – viz výše);

v kombinaci s protierozními, retenčními a dalšími krajinotvornými opatřeními (např. plochy změn v krajině K.45, K.49, K.54).

Řešením urbanistické koncepce je zachována prostupnost sídel (viz kapitola A.4.3), která je rozvíjena v nových plochách pro bydlení (zejména v plochách PU, příp. liniích bezmotorových propojení). Na pomezí koncepce uspořádání krajiny a urbanistické je řešena pěší prostupnost, propojenost sídla s volnou krajinou viz schéma výše (např. bezmotorová propojení ve Skaličanech v těsném zázemí intravilánu).

Protierozní opatření

Územní plán prověřil plochy erozně ohrožené a navrhuje protierozní opatření. Plochy výrazně ohrožené větrnou erozí se v území nevyskytují. Ochrana vůči nepříznivým účinkům zejména vodní eroze spočívá v:

vymezení a návrhu ploch přírodních (NU) v nivách vodních toků, tedy podpora retence a ekologické stability krajiny (plochy změn v krajině K.03, K.05, K.19, K.21, K.24, K.32, K.33, K.39, K.44, K.45, K.46, K.47, K.49, K.52, K.55, K.64 a K.68),

protierozních opatřeních na zemědělských pozemcích v místech soustředěného odtoku (plochy AP.t v plochách změn v krajině K.01, K.02, K.13, K.17, K.22, K.27, K.28, K.34, K.40, K.65, K.69 a plochy MU v plochách změn v krajině K.04, K.09, K.25, K.62, K.71, K.72, K.73, K.74),

protierozních opatřeních na zemědělských pozemcích v místech s vysokým sklonem svahu a/nebo mělkou, skeletnatou půdou (plochy změn v krajině K.06, K.11, K.20 a K.66),

vymezení stávajících ploch drobné krajinné zeleně (meze, údolnice, liniová vegetace cest aj.) a v jejich obnově (viz plochy změn v krajině MU v druhé odrážce od shora),

respektování vymezených krajinných prvků ve veřejném registru půdy (LPIS), zejména v plochách smíšených nezastavěného území s funkcí zemědělskou (MU.z) a přírodní (MU.p) a v plochách přírodních (NU),

označení erozně citlivých pozemků (AU.1), kde je nutné uplatnění organizačních, agrotechnických, vegetačních nebo technických protierozních opatření, konkrétní řešení navrhne dokumentace podrobnějšího měřítka (např. studie protierozních opatření, komplexní nebo jednoduché pozemkové úpravy),

vymezení ploch zemědělských v současnosti s trvalými travními porosty (AP.t), potenciálně erozně ohrožených (na svazích) nebo z hlediska vodního režimu krajiny citlivých (v nivách, údolnicích), nutné respektování jejich limitů ve způsobech využití,

zachování ploch lesních (LU) na svazích, ve vrcholových partiích kopců a v místech výchozů hornin, v menší míře také návrhu ploch lesních (K.08, K.67).

Obrázek 4: Schéma zemědělských ploch erozně ohrožených (AU.1) a trvalých travních porostů (AP.t)

Ochrana před povodněmi

Ochranu před povodněmi v území zajišťují:

nutnost dodržení podmínek vyplývajících s příslušných zvláštních právních předpisů (vodní zákon)pro aktivní zónu záplavového území a záplavové území

respektování vymezených aktivních zón záplavových území a Q100, kde nejsou v územním plánu vymezeny zastavitelné plochy a plochy změn v krajině s rozdílným způsobem využití sídelního charakteru (bližší popis níže),

funkční nivy vodních toků spolu s přirozenými vodními toky a plochami, kde je umožněn přirozený vývoj, které jsou v územního plánu upevněny nebo navrženy zejména jako přírodní všeobecné (NU) a vodní a vodních toků (WT),

zachování a rozvoj historických záplavových luk (plochy NU, MU, AP.t), vymezení těchto ploch obnovuje historické struktury krajiny,

možnosti přípustného využití (viz kapitola A.6), jako je obnova a zakládání drobných vodních ploch přírodního charakteru, vodních toků a související charakteristické vegetace, zejména na plochách NU, AU, LU a MU,

dobrá retence krajiny a funkční protierozní opatření (viz kapitola výše).

V aktivní zóně záplavového území a záplavovém územím, vymezeném na Lomnici a Závišinském potoce, jsou vymezeny stávající plochy zejména sídelní zeleně (ZP, ZZ, v malé míře PU) a krajinných ploch (zvláště NU a WT, méně pak RO, AU a MU), okrajově do zón zasahují stávající sídelní plochy (OS, VD, TU). Nově do záplavového území zasahuje pouze jedna návrhová plocha sportu (součástí zastavitelné plochy Z.23).

Ve všech ostatních plochách údolních niv v řešeném území (na vodních tocích, kde není vymezeno záplavové území) jsou vymezovány zastavitelné plochy a umisťována do nich veřejná infrastruktura jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Např. takřka ve všech případech plochy ČOV, dále zastavitelné plochy P.32, P.35, Z.64 a okrajově zastavitelné plochy Z.01 (směrem k nivě plocha ZZ), Z.23, Z.44, Z.46, Z.78 (více viz kapitola C.10.7, odůvodnění navržených zastavitelných ploch). Více o principu ochrany niv viz kapitola ochrana přírody a krajiny, druhý odstavec.

V rámci budoucí trasy přeložky silnice I/20 v koridoru CNZ.D89/1 (jižní obchvat Blatné) co nejméně, s ohledem na možná technická řešení (efektivní vedení trasy obchvatu), zasahovat do ploch přírodních a vodních v plochách údolních niv (viz schéma rozsahu ploch v odůvodnění v kapitole C.10.16.5 ochrana před povodněmi), tzn. minimalizace zpevnění a zastavění v těchto plochách.

Územní plán zajišťuje územní ochranu ploch potřebných k umisťování opatření na ochranu před povodněmi a vymezuje území určená k rozlivům povodní, zejména se jedná o plochy NU a WT obecně, ale umisťování protipovodňových opatření je také možné v plochách AU a LU (viz kapitola regulativy).

Je navržena samostatná specifická plocha pro revitalizaci nivy Lomnice (NU.1) východně od města, která bude sloužit především pro zlepšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační opatření, ale také pro přírodní rekreaci v blízkém krajinném zázemí města (viz kapitola A.6).

Rekreace

Podmínky pro rekreaci v území zajišťují:

vytvoření podmínek pro ochranu a rozvíjení estetických kvalit, znaků krajiny a kvalitního přírodního zázemí sídel a jeho dostupnost, realizované v rámci všech opatření koncepce uspořádání krajiny (důraz na významné krajinné prvky, drobnou krajinnou zeleň),

ochrana míst výhledu a horizontů (viz kapitola A.5.3),

kvalitní systém zeleně sídla (viz kapitola A.3.3), zejména v plochách na jeho hlavní ose, v nivě řeky Lomnice (např. plochy K.49, K.77, P.07), kvalitní systém veřejných prostranství (viz kapitola A.4.4),

dobrá prostupnost krajiny, respektování rekreačních vazeb a kvalita cest pro pěší a cyklisty (trasování, doprovodná zeleň), viz kapitola A.5.5, provázanost rekreačně atraktivních území v rámci širšího okolí (např. niva Lomnice),

dobrá prostupnost mezi sídlem a volnou krajinou a dobrá prostupnost v bližším krajinném zázemí sídel, viz kapitola A.5.5,

zachování a rozvoj specifických ploch pro sport a přírodní rekreaci na okraji sídel i ve volné krajině (např. zachování ploch u rybníků Málkovský, Závist, Drážky, Kozina, Chvalov a plochy změn v krajině K.26, K.36, K.37, K.38, K.41, K.49, K.75, K.77),

vymezení lokality vhodné pro umístění rozhledny na vrchu Vinice,

plochy parků a veřejné zeleně (ZP), veřejných prostranství (PU) a občanské vybavení – sport (OS) pro rekreaci uvnitř sídel (zastavitelné plochy Z.18, Z.23, Z.68, P.15, P.16 a P.37 ), které jsou napojeny na krajinné plochy mimo zastavěné území.

Obrázek 5: Schéma zpevněných, nezpevněných komunikací v krajině stávajících a navrhovaných

Dobývání ložisek nerostných surovin

Dobývací prostory a ložiska nerostných surovin

V řešeném území se nachází 3 dobývací prostory a 3 ložiska nerostných surovin.

Dva DP a dvě ložiska jsou vymezené v ploše „GD – těžba nerostů – dobývání a úprava“, tedy s umožněním těžby a souvisejících provozů.

Jedná se o dobývací prostory:

70806	Blatná,

71120	Drahenický Málkov,

- a ložiska:

Blatná 3124100 (B),

Drahenický Málkov 3255300 (B).

Do dobývacího prostoru Blatná zasahují též plochy vodní a vodních toků a plochy ochranné zeleně (stav).

Dobývací prostor 70702 Skaličany (ložisko Paštiky-Skaličany 3180800 (B)) není dlouhodobě těžen, těžba je zde evidována jako „dřívější povrchová“, jsou vyvinuté břehové porosty a zatopený lom je využíván k rekreaci. Plocha je vymezena pro rekreaci – oddechové plochy (plocha změny v krajině) a lesní všeobecné (stávající).

Do řešeného území okrajově zasahuje též dobývací prostor 70934 Vahlovice (velikostí cca 1700 m2). V tomto místě je vymezen jako plocha lesní, jižněji (již mimo DP a ložisko) je ale vymezena plocha pro těžbu (plocha změny v krajině).

Chráněná ložisková území (CHLÚ)

Do CHLÚ Drahenický Málkov nezasahuje žádná zastavitelná plocha. Jsou zde vymezeny pouze plochy pro těžbu či lesní všeobecné (dle současného stavu).

CHLÚ Blatná je vymezeno ve větším rozsahu než dobývací prostor a zasahuje do něj kromě krajinných ploch i plocha změny v krajině pro rekreaci (v drobném rozsahu cca 280 m2), zastavitelná plocha pro výrobu (v rozsahu cca 9 200 m2), zastavitelná plocha těžby (GZ) a stávající plocha výrobní (v rozsahu cca 8 300 m2). Zároveň je zde navržená plocha pro zázemí k těžbě (zastavitelná) včetně příjezdu v souladu s vydaným územním rozhodnutím.

CHLÚ Skaličany je vymezené v ploše rekreace – oddechové plochy (viz výše) nebo v ploše lesní (dle současného stavu).

CHLÚ Vahlovice (č. 14990000) - Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.

Poddolovaná a sesuvná území

V řešeném území se nevyskytuje poddolované ani sesuvné území.

Staré ekologické zátěže

V řešeném území se dle databáze SEKM nenachází žádná stará ekologická zátěž. Dle ÚAP ORP Blatná (12-2012) se ale v řešeném území nachází 9 pravděpodobně kontaminovaných míst. Pět z nich se nachází v zastavěném území, jedná se o výrobní plochy a vymezeny jsou v ploše výroby všeobecné (VU), výroby drobné a služby (VD) či ploše pro dopravu drážní (DD). Pravděpodobně kontaminovaná místa v extravilánu jsou vymezena v plochách smíšených nezastavěného území (MU), případně jako plocha změny v krajině rekreace – oddechové plochy (RO) – myšleno např. pobytová louka, nikoli individuální rekreace.

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku celé řešené území a jsou vymezeny v hlavním a koordinačním výkresu. Jednotlivým plochám jsou přiřazeny způsoby jejich využití v členění

hlavní využití, které je pro danou plochu vhodné jako převažující,

přípustné využití, které stanovuje další možné využití. Jde zejména o činnosti, stavby a zařízení doplňující hlavní využití, s ním související a/nebo slučitelné,

v některých případech je stanoveno podmíněně přípustné využití, které je možné realizovat za splnění daných podmínek,

nepřípustné využití, které není možné realizovat.

Dále jsou pro vybrané plochy stanoveny podmínky prostorového uspořádání a další regulace.

Dle časového horizontu jsou plochy rozlišeny na stávající a zastavitelné (viz grafická část územního plánu).

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou v řešeném území členěny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů do těchto funkčních typů a podtypů:

plochy bydlení

BU – bydlení všeobecné

BV – bydlení venkovské

plochy rekreace

RI – rekreace individuální

RO – rekreace – oddechové plochy

plochy občanského vybavení

OU – občanské vybavení všeobecné

OH – občanské vybavení – hřbitovy

OS – občanské vybavení – sport

plochy veřejných prostranství

PU – veřejná prostranství všeobecná

plochy smíšené obytné

SC – smíšené obytné centrální

SM – smíšené obytné městské

SM.1  - smíšené obytné městské - obchodní

SV – smíšené obytné venkovské

plochy dopravní infrastruktury

DS – doprava silniční

- DU – doprava všeobecná

- DD – doprava drážní

DX.1 – doprava jiná – zpevněné komunikace v krajině

DX.2 – doprava jiná – nezpevněné komunikace v krajině

plochy technické infrastruktury

TU – technická infrastruktura všeobecná

TO – nakládání s odpady

plochy výroby a skladování

VD – výroba drobná a služby

VU – výroba všeobecná

VZ – výroba zemědělská

VE – výroba energie z obnovitelných zdrojů

plochy těžby

GD – těžba nerostů – dobývání a úprava

GZ – těžba nerostů – stavby a zařízení

plochy zemědělské

AU – zemědělské všeobecné

AU.1 – zemědělské všeobecné

AP.t – trvalé travní porosty

AX – zemědělské jiné – s přístřešky

plochy smíšené nezastavěného území

MU – smíšené nezastavěného území všeobecné

MU.z – smíšené nezastavěného území všeobecné - zemědělství extenzivní

MU.p - smíšené nezastavěného území všeobecné – přírodní priority

plochy lesní

LU – lesní všeobecné

plochy přírodní

NU – přírodní všeobecné

NU.1 –  přírodní všeobecné - niva Lomnice

NU.2 –  přírodní všeobecné – zámecký park

plochy vodní a vodohospodářské

WT – vodní a vodních toků

V souladu s § 3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území je využita možnost podrobněji členit plochy s rozdílným způsobem využití. Jedná se o plochy zeleně, které nejsou výše zmíněnou vyhláškou samostatně specifikovány.

ZP – zeleň – parky a parkově upravené plochy

ZZ – zeleň – zahrady a sady

ZZ.1 – zeleň zahrady a sady – hospodářské zahrady

ZO – zeleň ochranná a izolační

Pro některé plochy (s označením kódu plochy a pořadovým číslem, např. ZV1) jsou stanoveny doplňující či mírně odlišné regulativy. Souhrn platných regulativů je uveden v tabulce pod příslušným označením dané plochy.

Použité pojmy

agroturistika

Podnikání a služby poskytované za účelem poznávání života zemědělců a venkova obecně. Jedná se např. o ubytování a stravování návštěvníků, školení, dílny, kursy (včetně jízdáren), exkurse, prodej lokálních produktů, apod.

bezmotorová propojení

Především pěší a cyklistická propojení zlepšující prostupnost území (například veřejně přístupné průchody, pasáže, cesty, účelové komunikace a místní komunikace IV. třídy apod.).

celková výška zástavby

Určuje maximální výšku zástavby, měřeno od nejnižšího přilehlého bodu původního okolního terénu po nejvyšší bod zástavby (např. hřeben, atika, apod.). Udávána je v metrech. Do celkové výšky zástavby se nezapočítává výška drobných výškových dominant (věžičky, komíny, apod.).

doplňková stavba

Viz pojem vedlejší stavba.

drobná architektura

Zahrnuje drobné sakrální stavby (kaple, boží muka, křížky, apod.), umělecké prvky (sochy, památníky, apod.), vodní prvky (kašny, fontány, pítka, strouhy, drobné vodní plochy a toky apod.), přístřešky a stánky související s užíváním veřejných prostranství (odpočívadla, zastávky MHD, drobný stánkový prodej, apod.) do velikosti zastavěné plochy 16m2, kavárny a veřejná WC do velikosti zastavěné plochy 25m2, apod.

drobná krajinná architektura

Zahrnuje drobné sakrální stavby (kaple, boží muka, křížky, apod.), umělecké prvky (sochy, památníky, apod.), vodní prvky (studánky, strouhy, apod.), přístřešky související s užíváním krajiny (turistická odpočívadla), apod.

drobná vodní plocha

Má plochu do velikosti 2000 m2, slouží k zadržení vody a hospodaření s ní (např. rekreační, okrasná, závlahová a protipožární), případně k zemědělské výrobě na vodních plochách (chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin). Je možné využití technických prvků.

drobná vodní plocha přírodního charakteru

Má plochu do velikosti 2000 m2, slouží k přirozenému zadržování vody (retence, eroze), podpoře ekologické stability a druhové rozmanitosti; charakteristické je zasazení nádrže do terénu, organické tvarování zátopy (využití přirozených, nepravidelných tvarů), nerovné dno bez pravidelného vyspádování, pozvolné břehy (široké mělčiny) a přirozená vegetace břehů.

vodní plocha přírodního charakteru

Není na rozdíl od drobné vodní plochy přírodního charakteru (výše) omezena rozlohou, je umožněna v plochách přírodních (NU) a lesních (LU).

drobné užitkové stavby

Jsou stavby do 25m2 a 4m výšky, přímo související s využitím plochy (rekreační altány, pergoly, sklady zahradního náčiní, skleníky, chov drobných domácích zvířat, apod.).

drobné zemědělské hospodaření

Chov domácích zvířat, pěstitelství a rybníkářství (rybolov) sloužící samozásobování, drobnému podnikání (nikoliv velkovýrobě) a agroturistice.

ekologická stabilita

Schopnost ekosystému vyrovnávat vnější změny a rušivé vlivy a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.

eroze

Přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu, její příčinou je mechanické působení pohybujících se okolních látek, především větru, vody, ledu, sněhu aj.; na mnoha místech je zvyšována činností člověka, což následně může vést k poškozením a ztrátám funkčnosti; vodní eroze zemědělské půdy má za následek její odnos, snižování úrodnosti i vododržnosti, riziko vyplavení sídel apod.

extenzivní formy hospodaření

Opak intenzivní; jsou v souladu se zlepšováním životního prostředí; jedná se zejména o trvalé kultury (louky, pastviny, sad), na jejichž obhospodařování je vynakládáno minimum energie, vstupů (bez používání chemických látek, s nízkou četností péče); extenzivní sady jsou významným krajinotvorným prvkem, sady určitých ovocných druhů (hrušně, jabloně aj.) mají minimálně stejnou délku své existence jako některé typy hospodářského lesa (doba obmýtí 80‑100 let).

forma podrostní maloplošná (typ lesního hospodářského způsobu pasečného)

Lesní porost je prosvětlován (je snižováno jeho zakmenění) s cílem dosáhnout spontánní přirozené obnovy pod ponechanými stromy; při této formě nevzniká holá plocha (paseka) a většinou není nutná ani výsadba sazenic.

hlavní stavba

Stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb.

hrana sídla

Pomyslná linie nebo pás, který tvoří předěl mezi zastavěnými či zastavitelnými plochami sídla a volnou krajinou.

hydromorfní půdy

Skupina půd (HPJ 64-76), na jejichž vývoji se výrazným způsobem podílela voda (dočasné nebo trvalé povrchové zamokření, zvýšená hladina podzemní vody); půdy často v nivách vodních toků a většinou nevhodné pro intenzivní zemědělské hospodaření (vhodné max. trvalé travní porosty); ochrana těchto půd je důležitá pro zajištění retence krajiny, jejich rozsah je mnohde znakem ohroženosti ploch povodněmi; podobný význam v ochraně krajiny mají také periodicky zamokřované půdy (HPJ 44, 47-54 a HPJ 58).

chata

Stavba pro rodinnou rekreaci – stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci, a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

§ 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

chov a pěstitelství pro samozásobování

Chov drobných domácích zvířat a pěstitelství sloužící samozásobování.

intenzivní formy hospodaření

Jsou opakem extenzivních, jedná se o konvenční zemědělské a lesnické hospodaření s vysokou mírou intenzity péče (hnojení, chemická ochrana rostlin, časté pojezdy techniky, monokultury, holosečné hospodaření v lese aj.).

koeficient zastavění plochy (KZP)

Koeficient určuje maximální možný podíl zastavěné plochy pozemku (ve smyslu § 2 odst. 7 stavebního zákona), bez zpevněných ploch. Důvodem vyčlenění zpevněných ploch z KZP je jejich odlišný charakter z hlediska stanovení prostorové regulace.

koeficient zpevněných ploch (ZPEV)

Koeficient určuje maximální podíl ploch zpevněných (tzn. ploch neumožňujících vsak dešťových vod) na pozemku.

koeficient zeleně (KZ)

Koeficient určuje minimální podíl započitatelných ploch zeleně (tzn. ploch schopných vsakování dešťových vod) na pozemku.

krajinné prvky a rozptýlená zeleň

Přírodní nebo uměle vytvořené útvary (meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, remízy, stromořadí a solitérní dřeviny), nejčastěji ve volné (mimo intravilán a souvislé lesní porosty), zemědělské krajině; charakterem (typ vegetace, specifický ráz a velikost) se liší od převažujících zemědělských ploch s polními kulturami; dotvářejí krajinný rámec, plní mimoprodukční funkce hospodaření v krajině a  prostorově ovlivňují zemědělskou činnost; jsou předmětem společenského, právem chráněného zájmu, k jejich zachování v původním stavu, bez nežádoucích vlivů ze zemědělského a lesního hospodaření.

krajinné prvky, mimoprodukční funkce hospodaření v krajině

Protierozní, zvýšení retence vody v krajině, protipovodňová, udržení/zvýšení ekologické stability území, krajinotvorná, kulturní, estetická a rekreační aj.

lesní hospodářský způsob výběrný

Výsledkem jeho uplatňování je výběrný les, který se nejvíce svou strukturou a druhovým složením dokáže přiblížit přirozeným lesům, ale přitom zůstat stále lesem hospodářským, poskytujícím kvalitní dříví; lze rozlišit formu výběrnou skupinovitě (vybírají se skupinky) a jednotlivě (vybírají se jednotlivé stromy).

mobiliář

Zahrnuje lavičky (a další prvky k sezení), osvětlení (pouliční lampy, svítidla, apod.), odpadkové koše a kontejnery, drobné bezpečnostní zábrany (sloupky, patníky, zábradlí, apod.), orientační prvky (informační tabule a ukazatele, informační značky, apod.), stojany na kola, prvky pro volný čas (houpačky, šachové stolky, prolézačky, apod.), apod.

negativní vlivy

Negativními vlivy se rozumí negativní vlivy na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví. Jedná se např. o účinky, které zhoršují zejména hlukové poměry (tzn. nedodržení stanovených limitů hluku), kvalitu a čistotu ovzduší, pachovou zátěž v území, mikroklima, čistotu povrchových nebo podzemních vod, případně znečišťují půdu, zhoršují půdní poměry, mají nepříznivé dopady na horninové prostředí anebo na životní podmínky pro biotu.

nerušící zemědělské hospodaření

Lesní hospodaření, chov zvířat, pěstitelství, rybníkářství (rybolov) a související výroba, jejichž negativní vlivy (zejména hluk, dopravní zátěž a exhalace) nad přípustnou mez nepřekračují hranice plochy.

občanská vybavenost

Zahrnuje veřejnou správu, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, ubytování, zařízení veřejného stravování, sociální zařízení, administrativu. Dále pak obchody, služby a nerušící provozovny řemeslné výroby do přípustné velikosti.

plocha pozemku při parcelaci

Velikost pozemku vzniklého parcelací.

plochy s přirozeným vývojem

Jsou plochy s vysokým významem pro ekologickou stabilitu území, pro retenci vody a další funkce; jsou zde společenstva odpovídající stanovišti (přírodě blízká dřevinná a/nebo travobylinná vegetace) nebo plochy, kde by měl být ponechán prostor pro jejich vývoj; pokud je prováděn management, je v souladu se zachováním nebo rozvojem přírodních hodnot (např. extenzivní pastva, selektivní sečení travních porostů, výběrový způsob těžby dřevní hmoty).

pohledově exponovaná místa

Jsou místa z daleka dobře viditelná, obyčejně na horizontech a ve vrcholových partiích kopců.

přístřešek

Je poloodkrytou stavební konstrukcí chránící prostor shora, ale neuzavírající ho plně ze stran. Může stát volně, častěji je přimknut ke stěně budovy.

protierozní opatření

Jsou zaměřena na snížení negativního vlivu eroze, jejich cílem je zachycení povrchově odtékající vody na pozemku, převedení co největší části povrchového odtoku na vsak do půdního profilu a snížení rychlosti odtékající vody; dělí se na opatření organizační (tvar a velikost pozemku; prostorová a funkční optimalizace pozemku - orná půda / sady / vinice / ochranné zalesnění a zatravnění; protierozní rozmístění plodin a směr výsadby), agrotechnická (např. výsev do ochranné plodiny, mulčování, zatravnění meziřadí, specifická orba aj.) a technická (meze, zasakovací pásy, průlehy, příkopy, nádrže, cesty aj.). Protierozní funkci mají např. stávající krajinné prvky.

půda se zemědělským využitím

Zahrnuje pozemky ZPF, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. krajinné prvky).

půdní blok

Souvislá plocha zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělené zejména lesním porostem, cestou, vodním tokem nebo zemědělsky neobdělanou půdou, zpravidla je obhospodařován jedním uživatelem a je pěstována jedna kultura.

regulativy

Regulativy se rozumí stanovení plošného a prostorového uspořádání a využití území.

rekreační sport

Sportovní stavby a zařízení menšího rozsahu a převážně rekreačního charakteru. Jedná se například o víceúčelové sály a tělocvičny, posilovny a sportovní herny (stolní tenis, squash, kuželky, apod.), sloužící k uspokojení lokálních potřeb v území.

remíz

Je dřevinný porost ve volné, nezalesněné krajině, háj.

retence vody

Je schopnost obecně celé krajiny nebo konkrétní plochy zadržet vodu, zpomalit její odtok a z větší části ji zasáknout v místě; dobrá retence nepodporuje rychlý odtok vody do vodotečí a tím snižuje rizika povodní (bleskových, lokálních, i níže po toku) a sucha (v místech spadu srážek, zasakování do podzemních vod). Retence se snižuje napřimováním vodních toků, odvodňováním zemědělských půd, vysoušením mokřadů, snižováním rozlohy lesů a roztroušené krajinné zeleně, budováním zpevněných a nepropustných ploch.

revitalizace vodních ploch a toků

Je proces nápravy nevhodně provedených úprav směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu s cílem obnovy přirozené funkce vodních ekosystémů (zvýšení retenčních schopností krajiny; samočistící schopnosti toků, stability vodního režimu snižováním rozdílů extrémních průtoků aj.); nevhodnými úpravami jsou např. změny sklonu vodního toku, narovnávání toků, nevhodné stabilizace dna a břehů, odstraňování prahových objektů, zrychlení odtoku, likvidace břehových porostů a likvidace malých vodních ploch (mokřadů a podmáčených stanovišť) v důsledku meliorací; retenční a akumulační schopnost nivy se dá podpořit např. obnovou říčních ramen, tvorbou přírodě blízkých souběžných koryt, budováním tůní v nivě toku a výsadbou stanovištně vhodných doprovodných dřevin dobře snášejících zamokřené prostředí.

rodinný dům

Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

§ 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

řemeslná výroba

Zahrnuje řemeslnou výrobu a služby (např. truhlářství, zámečnictví, pekařství, sklářství, instalatérství, autoopravny, zahradnictví apod.).

sídelní zeleň

Zeleň je obecný pojem pro blíže nespecifikovaný typ vegetačního prvku, tvořeného rostlinou/skupinou rostlin založených nebo spontánně vzniklých, v prostorovém uspořádání bod (př. památný strom), linie (př. stromořadí), plocha (záhon, trávník, skupina stromů/keřů), jejichž vlastnosti závisí na životní formě (letničky, trvalky, keře, stromy); sídelní zeleň se od zeleně krajinné liší intenzitou managementu (investicí prostředků do jejich stávající existence a vývoje), přičemž úroveň péče je podmíněna cíleným stavem plochy a jejího využití; tedy, ne všechna zeleň nacházející se v intravilánu je zelení sídelní, naopak, v sídle se mohou vyskytovat plochy přírodního charakteru (niva vodního toku, MZCHÚ), které právě pro nízkou míru pěstebních aj. zásahů jsou plochami typově odpovídajícími krajinné nebo přírodní zeleni. Sídelní zeleň se vyskytuje na plochách veřejných i soukromých, pouze však zeleň veřejně přístupná, často bez omezení (např. parky, náměstí) nebo s určeným režimem návštěvnosti (školní zahrady, dětská hřiště, hřbitovy aj.) je součástí systému zeleně sídla.

sociální zařízení

Zahrnují zařízení sociální péče, domy s pečovatelskou službou, domovy a penzióny důchodců, azylové domy, sociální krizová centra, denní a pobytová zařízení všech typů, jesle, apod.

stavby dopravní infrastruktury, související s využitím plochy

Zahrnují zejména pozemní (automobilové, pěší a cyklistické) komunikace, příjezdové cesty, parkovací a garážová stání, zajišťující dopravní dostupnost a řešení dopravy v klidu v rámci funkční plochy / lokality, garážové domy v plochách s bytovými domy.

stavby pro těžbu

Stavby pro těžbu jsou takové stavby či zařízení, které slouží k těžení, zpracování či úpravě nerostů (např. technologická linka, třídička, drtička, apod.) a související administrativní činnosti (administrativní budovy).

údolní niva, niva

Je rovina (často tvar mělké mísy) podél vodního toku, která je tvořena sedimenty transportovanými a usazenými tímto vodním tokem (stálým/občasným), přičemž při povodních bývá zpravidla částečně či celá zaplavována. Krom svého tvaru je také definována výskytem hydromorfních půd.

údolnice

Křivka spojující místa největšího vyhloubení příčného řezu údolím; určuje směr s nejmenším spádem; sklon údolnice určuje sklon údolí; opakem je hřbetnice.

úsek biokoridoru

Úsekem biokoridoru se rozumí jeho část v rámci jednoho půdního bloku. Délky úseku jsou v řádech stovek metrů a více.

ustoupené podlaží

Ustoupené podlaží je takové, které ustupuje od vnější hrany zástavby minimálně o vzdálenost rovnou své výšce. U kompaktní blokové zástavby se vnější hranou rozumí hrana směrem do veřejného prostranství.

vedlejší (případně též doplňková) stavba

Stavba, která svým účelem užívání nebo umístěním souvisí se stavbou hlavní a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.

veřejně prospěšná stavba (VPS)

Stavba pro veřejnou infrastrukturu anebo určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.

§ 2 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

veřejně prospěšné opatření (VPO)

Opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci. § 2 odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

veřejná prostranství

Veřejná prostranství zahrnují všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

(§ 34, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).

volná krajina

Je obyčejně myšlena krajina mimo intravilán, případně také mimo souvislé lesní porosty (pak je vždy zmíněno).

výška zástavby

Určuje maximální počet nadzemních podlaží (NP) zástavby, případně doplněných o podkroví (P) nebo ustoupené podlaží (U). Udávána je ve formátu (x)NP + U/P.

zařízení a stavba pro reklamu

Zařízení pro reklamu je informační nebo reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce sloužící reklamním účelům. Zařízení o celkové ploše větší než 8m2 se považuje za stavbu pro reklamu.

zastavěné území

Území nacházející se uvnitř hranice zastavěného území, vymezené územně plánovací dokumentací.

§ 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

zastavitelná plocha

Plocha půdorysného řezu v úrovni horního líce podlahy 1.NP, vymezená vnějším lícem obvodových konstrukcí tohoto podlaží. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je vnějším obvodem obalová čára vedená vnějším lícem svislých konstrukcí. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha podlaží vymezena ortogonálním průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Do zastavěné plochy se započte i plocha, v níž není strop nižšího podlaží, například schodiště, haly a dvorany probíhající přes více podlaží. Započítává se plocha prostor podloubí, průjezdů a podobně, které jsou součástí nosných konstrukcí staveb.

Podrobnější podmínky k některým zastavitelným plochám, plochám přestavby a plochám změn v krajině

| Ozn. | Sídlo | Využití | Podmínky |
| --- | --- | --- | --- |
| P.04 | Blatná | BU, PU | bude rozšířena příjezdová komunikace pro přístup k architektonicky hodnotnému objektu bývalé Krčkovny |
| P.05 | Blatná | TU | v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území je nutné dodržet podmínky vyplývající z příslušných zvláštních právních předpisů (vodní zákon). |
| P.06 | Blatná | SM | nesmí dojít k negativnímu ovlivnění porostů podél Závišínského potoka |
| P.08 | Blatná | OU | při projektové přípravě staveb klást důraz na minimalizaci hmotového působení staveb na okolí a preferovat řešení, maximálně zohledňující skutečnost, že plocha se nachází v MPZ Blatná; případná stavba víceúčelové sportovní haly je vymezena jako architektonicky a urbanisticky významná stavba, kde k vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebo obdobného rozhodnutí pro stavbu hlavní a nadzemní stavby vedlejší bude oprávněn jen autorizovaný architekt zachovat možnost průchodu a průjezdu do zadních částí zahrad ul. J. P. Koubka |
| P.11 | Blatná | SM, PU | bude realizována částečná náhrada nebo dohoda o náhradě stávající parkovací kapacity |
| P.13 | Blatná | ZZ, PU | bude respektováno stávající vedení VN a TS |
| P.14 | Blatná | BU, PU | bude rozšířena příjezdová komunikace na potřebnou šířku dle platných právních předpisů |
| P.17 | Blatná | BU | bude realizována částečná náhrada nebo dohoda o náhradě stávající parkovací kapacity |
| P.19 | Blatná | OU | bude respektováno stávající vedení VN a TS |
| P.20 | Blatná | BU | bude respektováno stávající vedení VN a TS |
| P.25 | Blatná | VU | bude respektováno stávající vedení VN a TS; v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území je nutné dodržet podmínky vyplývající z příslušných zvláštních právních předpisů (vodní zákon). |
| P.31 | Blatná | OS | bude respektováno stávající vedení VN |
| P.32 | Blatná | OU, PU | v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území je nutné dodržet podmínky vyplývající z příslušných zvláštních právních předpisů (vodní zákon) |
| P.33 | Blatná | OU | bude zachováno parkování pro objekt blízkého komunitního centra |
| P.34 | Blatná | VU | bude zachována prostupnost plochy bezmotorovým propojením – "veřejnou cestou" při okraji plochy |
| P.36 | Hněvkov | RI, PU | bude respektováno stávající vedení VN; budou minimalizovány zásahy do stávající zeleně při východní hranici plochy |
| P.40 | Jindřichovice | BV, ZZ | bude respektováno stávající vedení VN |
| P.46 | Blatná | OU | platí, že nová zástavba (budova) je možná pouze na místě stávajícího objektu |
| Z.13 | Blatná | TU | při realizaci zástavby plochy nesmí dojít k zásahu do zeleně podél bezejmenné vodoteče na severním okraji plochy |
| Z.15 | Blatná | BU | objekty k bydlení budou umístěny ve vzdálenosti větší než 25m od okraje lesních pozemků; doplňkové objekty budou umístěny ve vzdálenosti větší než 10m od okraje lesních pozemků; oplocení lze umístit ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje lesních pozemků |
| Z.17 | Blatná | BU, ZZ, ZO | bude respektováno stávající vedení VN a TS; realizace výstavby je podmíněna realizací příslušné části plochy ZO |
| Z.18 | Blatná | BU, SM, OU, OS, PU, VD, ZP, ZZ | bude zpracována územní studie pro část území; bude respektováno stávající vedení VTL |
| Z.20 | Blatná | ZZ | bude respektováno stávající vedení VN |
| Z.22 | Blatná | BU, OU, PU, RO, ZZ, ZP | bude respektováno stávající vedení VTL a bezmotorové propojení |
| Z.23 | Blatná | BU, OS, PU, RO | bude respektováno stávající vedení VN a VTL; v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území je nutné dodržet podmínky vyplývající z příslušných zvláštních právních předpisů (vodní zákon) |
| Z.24 | Blatná | VU, ZO | veškeré stavby včetně oplocení budou umístěny ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje lesních pozemků |
| Z.25 | Blatná | BU, OU, VD, ZZ, ZP, RI | stávající vedení VN bude respektováno; vedení VTL přetínající území bude respektováno; ve stopě vedení je navržen pás zahrad; s ohledem na složité vlastnické vztahy je pro část území předepsána podmínka dohody o parcelaci – bude se jednat o 3 dohody o parcelaci |
| Z.29 | Blatná | VU | bude respektováno stávající vedení VTL a VN; podmínkou je zřízení ČOV; veškeré stavby včetně oplocení budou umístěny ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje lesních pozemků |
| Z.30 | Blatná | VU | bude respektováno stávající vedení VTL a VN |
| Z.32 | Blatná | BU, ZZ, PU | bude vybudována přístupová komunikace podél severního břehu rybníka |
| Z.34 | Blatná | BU, ZP | bude respektováno stávající vedení VN; v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území je nutné dodržet podmínky vyplývající z příslušných zvláštních právních předpisů (vodní zákon) |
| Z.35 | Blatná | VU | bude respektováno stávající vedení VTL a VN |
| Z.36 | Blatná | VU, TO, VD | bude respektováno stávající vedení VTL |
| Z.39 | Blatná | BU, ZP, PU | bude zpracována územní studie; v rámci územní studie bude řešeno umístění sítí TU |
| Z.42 | Řečice | RI | bude respektováno stávající vedení VN |
| Z.43 | Řečice | BV, RI | stávající nadzemní vedení VN bude přeloženo do podzemního vedení; pokud nebude možné podmínku realizovat, bude stávající nadzemní vedení respektováno (včetně ochranného pásma) |
| Z.44 | Řečice | OS | stávající nadzemní vedení VN bude přeloženo do podzemního vedení; pokud nebude možné podmínku realizovat, bude stávající nadzemní vedení respektováno (včetně ochranného pásma) |
| Z.52 | Hněvkov | BV | bude zajištěno dopravního připojení splňující podmínky platných právních předpisů |
| Z.54 | Hněvkov | BV | budou minimalizovány zásahy do stávající zeleně při východní hranici plochy |
| Z.61 | Hněvkov | TO | budou vybudovány ochranné clonící valy, na kterých bude vysazen pás izolační zeleně pro zachycení tuhých znečisťujících látek; bude respektováno stávající vedení VN; veškeré stavby včetně oplocení budou umístěny ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje lesních pozemků |
| Z.63 | Čekanice | BV, ZZ | bude respektováno stávající vedení VN |
| Z.67 | Milčice | SV | veškeré stavby budou umístěny ve vzdálenosti větší než 25 m od okraje lesních pozemků; oplocení lze umístit ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje lesních pozemků |
| Z.69 | Milčice | BV | bude zřízeno dopravní napojení na severním konci plochy; popř. bude plocha připojena k sousedním nemovitostem |
| Z.71 | Jindřichovice | BV, ZZ | objekty k bydlení budou umístěny ve vzdálenosti větší než 25m od okraje lesních pozemků; doplňkové objekty budou umístěny ve vzdálenosti větší než 10m od okraje lesních pozemků; oplocení lze umístit ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje lesních pozemků |
| Z.76 | Blatenka | BV | nesmí být dotčena vzrostlá liniová vegetace podél komunikace při západním okraji lokality |
| Z.77 | Blatenka | BV, ZZ | objekty k bydlení budou umístěny ve vzdálenosti větší než 25m od okraje lesních pozemků; doplňkové objekty budou umístěny ve vzdálenosti větší než 10m od okraje lesních pozemků; oplocení lze umístit ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje lesních pozemků |
| Z.83 | Blatná | OS | bude respektováno stávající vedení VN |
| Z.85 | Blatná | PU | Na pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (respektive od okraje pozemků PUPFL) bude dodržen odstup od staveb vedlejších, jako oplocení, garáže, pergoly, alespoň 5 m od faktické hranice PUPFL. |
| Z.87 | Blatná | PU | Na pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (respektive od okraje pozemků PUPFL) bude dodržen odstup od staveb vedlejších, jako oplocení, garáže, pergoly, alespoň 5 m od faktické hranice PUPFL. |
| K.52 | Hněvkov | NU | Realizace záměrů uvnitř plochy nesmí ztížit, znemožnit či omezit realizaci plánované přeložky I/20. |

Tabulka 5: Podrobnější podmínky k některým zastavitelným plochám

Limity a podmínky dotčených orgánů

Pro zastavitelné plochy a plochy přestavby v návaznosti na dopravní stavby, na plochy výroba všeobecná (VU), na plochy technická infrastruktura všeobecná (TU) a na občanské vybavení všeobecné(OU) obecně platí, že:

… pro nově navrhované plochy s charakterem chráněného venkovního prostoru, chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného vnitřního prostoru staveb, které jsou umístěny v těsné návaznosti na silnice I/20, II/121, II/173, II/175 a železniční trať, musí investor jednoznačně prokázat splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb ze stávajících ploch dopravy, včetně případné realizace protihlukových opatření.

… v případě umístění nově navrhovaných ploch s charakterem chráněného venkovního prostoru, chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného vnitřního prostoru staveb, např. nově navrhované plochy Z.33, Z.34, P.11, P.09, Z.31, Z.14 v těsné návaznosti na stávající plochy, které mohou být zdrojem hluku (plochy TU, VU) musí investor jednoznačně prokázat splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb popřípadě chráněný vnitřní prostor staveb ze stávajících ploch VU a TU, včetně případné realizace protihlukových opatření.

… pro nově navrhované plochy výroba všeobecná(VU) a plochy technická infrastruktura všeobecná (TU) musí investor jednoznačně prokázat splnění hygienických limitů hluku pro nejbližší chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb. Týká se nově navrhovaných ploch VU a TU, které jsou umístěny v návaznosti na stávající, případně nově navrhované plochy s charakterem chráněného venkovního prostoru, chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného vnitřního prostoru staveb.

… pro nově navrhované plochy OU (občanské vybavení všeobecné) je stanoven regulativ: pro stavby a provozy, které jsou zdrojem hluku, musí investor jednoznačně prokázat splnění hygienických limitů hluku pro nejbližší chráněný venkovský prostor, chráněný venkovní prostor staveb, případně je povinen realizovat vhodná protihluková opatření.

… plochy zasažené nadlimitním hlukem z provozu vedení vysokého napětí a trafostanic na nově navrhovaných plochách nesmí mít charakter chráněného venkovního prostoru, chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného vnitřního prostoru staveb.

Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití

Pro celé řešené území platí následující podmínky:

regulace reklamy – MPZ Blatná
Pro celé území MPZ Blatná platí zákaz umísťování billboardů, velkoplošných reklam, staveb pro reklamu a zařízení pro reklamu o celkové ploše nad 2 m2.

ÚSES
Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití, na kterých je vymezen ÚSES, platí následující:

- Pro prvky ÚSES, které jsou vymezeny na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí v kategorii les, platí, že lze upřesnit jejich vymezení při zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) nebo lesní hospodářské osnovy (LHO), za dodržení přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES.

- Pro prvky ÚSES, které jsou vymezeny na zemědělské půdě, platí, že lze upřesnit jejich vymezení při zpracování komplexních pozemkových úprav (přidat protierozní opatření) či jednoduchých pozemkových úprav, za dodržení přírodovědných kritérií pro vymezování ÚSES; upřesněné vymezení ÚSES se ze schválených podrobnějších dokumentací promítne do nejbližší změny územního plánu.

- Stavby, zařízení a jiná opatření ve volné krajině dle § 18 odst. 5 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.); jejich obecné podmínky umisťování viz níže; lze umisťovat v rámci ÚSES za podmínky, že nedojde k narušení funkcí prvku ÚSES; dále platí, že musejí být v souladu s charakterem plochy (např. pastvina – stavby související s pastvou dobytka).

- Pro stavby, zařízení a jiná opatření ve volné krajině dle § 18 odst. 5 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) umisťované ve veřejném zájmu (zejm. veřejná technická a dopravní infrastruktura) platí, že budou přednostně umisťovány mimo plochy ÚSES. Pokud jsou plochy ÚSES dotčeny, je minimalizován zásah do nich (např. kolmé vedení liniové technické infrastruktury, vč. ochranných pásem). Omezení se netýká rozšíření stávajících silnic procházejících prvkem ÚSES, jejich přeložek a jejich dalších úprav.)

- Ojediněle lze provádět terénní úpravy za splnění podmínky, že nedojde k narušení funkcí prvku ÚSES (např. velké převýšení – změna charakteru stanovištních podmínek a přerušení biokoridoru); posouzení míry narušení bude provedeno specialistou (biolog, fytocenolog, entomolog aj.) a/nebo autorizovaným projektantem ÚSES v oborové dokumentaci.

- Lze umístit dočasné oplocení v souladu s charakterem plochy a v souvislosti s extenzivním managementem plochy (např. pastva) za podmínky, že nebudou oploceny celé úseky koridorů nebo větší části biocenter a za splnění podmínek pro oplocení definovaných (viz níže podmínky pro stavby a zařízení aj dle odst. § 18 odst. 5 zákona 183 / 2006 Sb.). Dočasně lze oplotit celé plochy nově založených prvků ÚSES.

- Lze umístit cestu pro bezmotorovou dopravu (pěší, cyklistika, jezdectví), za splnění podmínky, že nedojde k narušení funkcí prvku ÚSES (např. degradace porostů, eroze aj.), posouzení míry předpokládaného nebo akutního narušení bude provedeno specialistou (na provoz jezdeckých stezek, biolog, fytocenolog aj.) a/nebo autorizovaným projektantem ÚSES v oborové dokumentaci.

bezmotorová propojení - plovoucí značka

Bezmotorová propojení zlepšují zejména pěší a cyklistickou prostupnost území.

Pro plochy s plovoucí značkou "bezmotorová propojení " platí následující:

- V rámci plochy bude zajištěn veřejný pěší průchod a cyklistický průjezd kdekoliv v rozmezí vzdálenosti do 50 m od grafické značky.

- Průchod bude přednostně bezbariérový, je-li to s ohledem na charakter místa možné a vhodné.

- Mimo zastavitelné plochy a ve volné krajině se bezmotorová propojení zřizují v souladu s podmínkami pro umisťování nových staveb dopravní infrastruktury v plochách krajinných (retence vody, viz níže).

- Podél bezmotorových propojení je možná výsadba zeleně s kompozičním významem (zejména stromořadí).

lokální výšková dominanta navrhovaná -  plovoucí značka

Jedná se o stavby, jejichž podstatou funkčnosti je výška. Zároveň usnadňují orientaci, dotvářejí charakteristický obraz místa, jeho charakter, činí sídlo pohledově zajímavým. Navrhované lokální dominanty mohou být v souladu s rozdílným způsobem využití umístěny kdekoli v rámci dané plochy.

- Lokální dominanty nepodléhají výškovému omezení prostorové regulace dané plochy.

- Maximální celková výška navržených lokálních dominant je stanovena indexem.

lokální výšková dominanta stávající -  plovoucí značka

Jedná se o stavby, jejichž podstatou funkčnosti je výška. Zároveň usnadňují orientaci, dotvářejí charakteristický obraz místa, jeho charakter, činí sídlo pohledově zajímavým.

Lokální dominanty nepodléhají výškovému omezení prostorové regulace dané plochy.

Maximální celková výška stávajících lokálních dominant je nepřekročitelná.

stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona

Pro stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění) se stanovují následující podmínky:

Všechny stavby, zařízení a jiná opatření jsou umisťovány v souladu s charakterem plochy a v souladu s charakterem nezastavěného území.

- pro zemědělství

  - Mohou jimi být pouze nepodsklepené stavby do 50 m2 (typu přístřešky pro zvířata, kůlny apod.) do 1 NP a max. výšky 5 m, bez pobytových a obytných místností, pokud není v regulativech plochy uvedeno jinak. Stavby jsou dostupné (komunikace místní a účelové, cesty a stezky) a jsou umístěny buď v těsné blízkosti sídla, nebo na okraji půdních bloků, vždy v místech, která nejsou pohledově exponovaná; žádoucí je tyto stavby umisťovat v blízkosti ploch vegetace v krajině (les, remíz, mez, doprovodná vegetace cest aj.).

  - Výslovně se vylučuje umisťování staveb pro skladování minerálních hnojiv a přípravků a prostředků pro ochranu rostlin.

- pro lesnictví, hospodaření v lesích a pro výkon práva myslivosti

  - Výslovně se vylučuje umístění staveb pro lesnictví jinde než v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

  - Mohou jimi být pouze nepodsklepené stavby do 50 m2 (typu sklad krmiva, kůlna apod.) do 1 NP a max. výšky 5 m.

- pro vodní hospodářství

  - Jsou umožněny v plochách vodních a vodních toků WT, další podmínky pro možnosti umístění vodních ploch a pro úpravu vodních toků jsou definovány v regulativech ploch s rozdílným způsobem využití (zejm. NU, ale i další).

- pro těžbu nerostů

  - Výslovně se vylučuje umístění staveb pro těžbu nerostů blíže než 150 m od obytných staveb.

- pro ochranu přírody a krajiny

- pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

  - V plochách krajinných (LU, AU, NU, MU, WT a RO) je možné umístění nových staveb dopravní infrastruktury (včetně pěších propojení) s nezpevněným povrchem bez omezení; zpevněné povrchy jsou přípustné, pouze pokud budou komunikace propustné pro vodu nebo bude umožněno vsakování vody v blízkém okolí (retence). U ploch smíšených nezastavěných (MU) a u ploch, které jsou součástí ÚSES, je umístění dopravní infrastruktury podmíněno ještě dále (viz regulativy plochy).

  - Novými stavbami dopravní infrastruktury se rozumí nově trasované komunikace. U stávajících komunikací typu silnice I. - III. tř., místní a účelové se zpevněným, nepropustným povrchem (vymezeny jako DS, DX.1) je možné v plochách krajinných jejich rozšíření, umístění výhyben, chodníků, realizace přeložky atp.

  - Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití lze připustit realizaci staveb a zařízení technického vybavení, které jsou nezbytné pro využití těchto ploch, a další technicky a ekonomicky odůvodněnou technickou infrastrukturu. Pouze u ploch MU (viz níže) a v plochách, kde je vymezený ÚSES (viz výše), je toto využití podmíněné.

- pro rekreaci

  - Výslovně se vylučuje umístění staveb pro rekreaci typu ekologická a informační centra a hygienická zařízení jinde než v plochách rekreace – oddechové plochy. Stavby pro rekreaci typu informační tabule nejsou omezeny.

  - Stavby pro rekreaci typu pěší a cyklistické turistické cesty a stezky jsou přípustné za podmínek platných pro umisťování nových staveb dopravní infrastruktury v plochách krajinných (viz výše).

oplocení ve volné krajině

Pro oplocení ve volné krajině a oplocení staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění) se stanovují následující podmínky:

- Oplocení je výslovně vyloučeno kromě ploch, pro jejichž způsob využití je nezbytné (např. specifické způsoby hospodaření na zemědělské půdě jako některé typy ovocnářství, zelinářství; lesní, ovocné, okrasné a jiné školky; výběhy pro chovnou zvěř; výzkumné plochy; objekty historické zeleně, např. zámecký park a obora v Blatné, aj.); je preferováno dočasné oplocení.

- Cesty vyznačené jako „základ cestní sítě v krajině“ nebudou oploceny nebo budou oploceny způsobem, který zachová jejich bezmotorovou prostupnost. Jako „základ cestní sítě v krajině“ jsou označeny:

- komunikace (II, III. tř., místní a účelové), stezky a pěšiny pro bezmotorovou dopravu stávající cestní sítě;

- nově navrhované komunikace (místní a účelové), stezky a pěšiny pro bezmotorovou dopravu;

- linie bezmotorových propojení v krajině.

Pro krajinné plochy s rozdílným způsobem využití AU, AU.1, AP.t, LU, NU, MU platí i v zastavěném území přísnější regulativ – výše stanovené podmínky pro stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění) a pro oplocení ve volné krajině a oplocení staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění). Pro plochy AX, NU.1 a NU.2 platí podmínky využití uvedené u konkrétního regulativu.

Územní plán vymezuje koridory dopravní infrastruktury pro přeložky silnic (viz A.4.3. Dopravní infrastruktura):

II/173 Západní obchvat Blatné (CNU.D1)

II/175 Obchvat Skaličan (CNU.D3)

I/20, hranice Plzeňského kraje – Hněvkov a I/20, Hněvkov – Sedlice (CNZ.D89)

- Využití těchto koridorů je nadřazeno plochám s rozdílným způsobem využití.

- V těchto koridorech lze umístit silnice I. a II. třídy a další vyvolané stavby dopravní (silniční) a technické infrastruktury související a ochrannou zeleň, při tom je nutné dbát na zachování maximální prostupnosti krajiny pro pěší a minimalizaci zásahů do údolních niv, jakožto VKP ze zákona.

- V případě křížení koridorů dopravní infrastruktury a lokálního prvku ÚSES dojde v tomto úseku k částečnému omezení funkčnosti ÚSES.

Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití

| BU | bydlení všeobecné |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Stavby pro bydlení. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Veřejná správa, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, zařízení veřejného stravování, stavby integrovaného záchranného systému do velikosti 600 m2 zastavěné plochy. Chov a pěstitelství pro samozásobování. Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, parkování, sídelní zeleně a hřišť. Drobná architektura a mobiliář. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Administrativa. Sociální zařízení a zdravotnictví do velikosti 500 m2 zastavěné plochy. Ubytování do kapacity 30 lůžek. Obchody a nerušící provozovny služeb do velikosti 300 m2 zastavěné plochy. Nerušící řemeslná výroba do velikosti 300 m2 zastavěné plochy. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby slouží k obsluze lokálních potřeb v území (například ordinace lékařů, kanceláře malých firem, malé pekárny, cukrárny, opravny, řemeslné dílny apod.). Stavby svým provozem neruší obytný charakter území (zejména hlukem, dopravní zátěží a exhalacemi). Stavby dopravní a technické infrastruktury, a stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních služeb, autobazary. Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Skladovací a halové stavby. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| BV | bydlení venkovské |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |  |
| Stavby pro bydlení. |  |  |  |
| přípustné využití |  |  |  |
| Drobné zemědělské hospodaření. Veřejná správa, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, stavby integrovaného záchranného systému do velikosti 300 m2 zastavěné plochy. Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť. Drobná architektura a mobiliář. |  |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |  |
| Administrativa, zařízení veřejného stravování. Sociální zařízení a zdravotnictví do velikosti 500 m2 zastavěné plochy. Ubytování do kapacity 30 lůžek. Obchody a nerušící provozovny služeb do velikosti 300 m2 zastavěné plochy. Nerušící řemeslná výroba do velikosti 500 m2 zastavěné plochy. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby slouží k obsluze lokálních potřeb v území (například ordinace lékařů, kanceláře malých firem, malé pekárny, cukrárny, opravny, řemeslné dílny apod.). Stavby svým provozem neruší obytný charakter území (zejména hlukem, dopravní zátěží a exhalacemi). Stavby dopravní a technické infrastruktury, a stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |  |
| Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních služeb, autobazary. Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Skladovací a halové stavby. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |  |

| RI | rekreace individuální |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Stavby pro individuální rodinnou rekreaci (chaty). |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Chov a pěstitelství pro samozásobování. Oplocení. Drobné užitkové stavby. Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť. Drobná architektura a mobiliář. Stavby dopravní a technické infrastruktury. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Stávající objekty rodinných domů je možné dostavovat a přestavovat za podmínky, že je vystavěn přístup k objektům dle podmínek vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů. Uvedené podmíněně přípustné využití se nevztahuje na přeměnu rekreačního objektu na rodinný dům, která je nepřípustná. Stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních služeb. Stavby a zařízení pro reklamu. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| RO | rekreace – oddechové plochy |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Sport a rekreace v přírodě (travnaté pobytové louky, plochy pro zimní lyžování apod.) – pouze nezpevněné plochy. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Vodní plochy – přírodní koupaliště, přírodní tábořiště, hřiště přírodního charakteru, kynologická cvičiště, chov zvířat pro rekreaci přírodního charakteru (např. jízda na koni, edukační chov hospodářských zvířat; nesmí mít převažující charakter). Veřejná prostranství, veřejná zeleň, související technická infrastruktura. Bezmotorová, zejména pěší a cyklistická propojení a stezky včetně mobiliáře a drobné krajinné architektury. Hygienické zázemí (WC, sprchy) a klubovna sloužící danému využití – do celkové zastavěné plochy 50 m2 na celé funkční ploše a max. výšce 1 NP. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Zpevněné povrchy komunikací a ploch. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Jsou propustné pro vodu nebo bude umožněno vsakování vody v blízkém okolí. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| OU | občanské vybavení všeobecné |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Stavby veřejné vybavenosti (veřejná správa, školství, kulturní zařízení, sociální zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, stavby integrovaného záchranného systému). |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Zařízení veřejného stravování, administrativa, sport, obchody a služby. Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť. Drobná architektura a mobiliář. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Ubytování, bydlení. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Souvisí s hlavním využitím, jako např. ubytování návštěvníků, byt a kancelář správce apod. Stavby dopravní a technické infrastruktury, a stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních služeb. Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| OH | občanské vybavení - hřbitovy |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Hřbitovy a veřejná pohřebiště. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Stavby a zařízeni pro pohřbívání, stavby a zařízeni provozního vybavení (obřadní síně, krematoria, kaple, kostely apod.). Oplocení. Plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně. Drobná architektura a mobiliář. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Stavby dopravní a technické infrastruktury, a stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních služeb. Stavby a zařízení pro reklamu. podmíněně přípustné využití Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| OS | občanské vybavení – sport |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Stavby a plochy pro sport a rekreaci. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Stavby doplňkové (šatny, tribuny, stavby sloužící provozu a administrativě sportovišť). Koupaliště a vodní plochy. Tábořiště. Kynologická cvičiště. Malá ubytovací zařízení do kapacity 20 lůžek. Veřejné stravování, obchody a služby do celkové velikosti 300 m2 zastavěné plochy, bezprostředně související s hlavním využitím (např. půjčovny a prodej sportovních potřeb, restaurace, občerstvení). Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení a sídelní zeleně. Drobná architektura a mobiliář. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Stavby dopravní a technické infrastruktury. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních služeb. Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| PU | veřejná prostranství všeobecná |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Veřejná prostranství včetně ploch silniční dopravy, zahrnující silnice II. a III. třídy, místní a účelové komunikace. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusová nádraží, odstavná stání pro autobusy a odstavné a parkovací plochy. Stávající stavby integrovaného záchranného systému (hasičské zbrojnice) do 100 m2 zastavěné plochy. Plochy veřejné sídelní zeleně a hřišť. Drobná architektura a mobiliář. Stavby dopravní a technické infrastruktury. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby a zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Komunikace II. třídy tvořící páteřní síť. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| SC | smíšené obytné centrální |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Stavby smíšené pro bydlení a občanskou vybavenost. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Veřejná správa, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, ubytování, zařízení veřejného stravování, sociální zařízení, administrativa. Obchody, služby a nerušící provozovny řemeslné výroby do velikosti 700 m2 zastavěné plochy. Stavby integrovaného záchranného systému do velikosti 700 m2 zastavěné plochy. Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť. Drobná architektura a mobiliář. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Stavby dopravní a technické infrastruktury, a stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Velkokapacitní sklady, odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních služeb, autobazary. Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| SM | smíšené obytné městské |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Stavby smíšené pro bydlení a občanskou vybavenost. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Veřejná správa, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, ubytování, zařízení veřejného stravování, sociální zařízení, administrativa, rekreační sport. Obchody a nerušící provozovny služeb a řemeslné výroby do velikosti 800 m2 zastavěné plochy. Stavby integrovaného záchranného systému. Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť. Drobná architektura a mobiliář. Stavby dopravní a technické infrastruktury. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Velkokapacitní sklady, odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních služeb, autobazary. Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. podmíněně přípustné využití Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| SM.1 | smíšené obytné městské – obchodní |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Stavby smíšené pro obchod a občanskou vybavenost. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Veřejná správa, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, zdravotnictví, ubytování, zařízení veřejného stravování, sociální zařízení, administrativa, rekreační sport. Nerušící provozovny služeb a řemeslné výroby do velikosti 800 m2 zastavěné plochy. Stavby integrovaného záchranného systému. Bydlení. Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť. Drobná architektura a mobiliář. Stavby dopravní a technické infrastruktury. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Velkokapacitní sklady, odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních služeb, autobazary. Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. podmíněně přípustné využití Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| SV | smíšené obytné venkovské |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Stavby smíšené pro bydlení s nerušícím zemědělským hospodařením. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Nerušící výroba, ubytování, veřejné stravování, školství, kulturní zařízení, církevní stavby, sociální zařízení. Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť. Drobná architektura a mobiliář. Stavby dopravní a technické infrastruktury. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Administrativa, obchod a služby. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Bezprostředně souvisí s hlavním využitím, jako např. správa lesů, prodej lokálních produktů, jízdy na koních apod. Stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Velkokapacitní sklady, odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, pokud bezprostředně nesouvisí s hlavním využitím. Zařízení dopravních služeb, autobazary. Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. podmíněně přípustné využití Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| DS | doprava silniční |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Plocha silniční dopravy silnic I. třídy. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Stavby související se silničními komunikacemi (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty). Plochy veřejných prostranství a doprovodné a izolační zeleně. Drobná architektura a mobiliář bezprostředně související s využitím plochy. Plochy veřejných a pronajímatelných parkovišť, garáží a garážových domů včetně vybavení; plochy staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací apod.). Technická infrastruktura. Stavby dopravní a technické infrastruktury, související s využitím plochy. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Nesmí omezit realizaci stavby hlavní (silnice I. třídy). Trvale nenaruší, neztíží, ani neznemožní provoz na pozemních komunikacích. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| DU | doprava všeobecná |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Plocha pro stavby dopravy v klidu. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Plochy veřejných a pronajímatelných parkovišť, garáží a garážových domů včetně vybavení; plochy staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací apod.). Stavby související s dopravními komunikacemi (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty). Plochy veřejných prostranství a doprovodné a izolační zeleně. Drobná architektura a mobiliář bezprostředně související s využitím plochy. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Technická infrastruktura. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Trvale nenaruší, neztíží, ani neznemožní provoz na pozemních komunikacích. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| DX.1 | doprava jiná - zpevněné komunikace v krajině |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Plocha silniční dopravy II. a III. třídy, zpevněné místní, účelové komunikace a cesty pro bezmotorovou dopravu. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Nezpevněné komunikace. Stavby související se silničními komunikacemi (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty). Plochy veřejných prostranství a doprovodné a izolační zeleně. Drobná krajinná architektura a mobiliář bezprostředně související s využitím plochy. Plochy parkovišť včetně vybavení. Stavby technické infrastruktury, související s využitím plochy. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby a zařízení pro reklamu. Komunikace II. třídy tvořící páteřní síť. Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| DX.2 | doprava jiná – nezpevněné komunikace v krajině |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Nezpevněné místní a účelové komunikace, cesty pro bezmotorovou dopravu. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Stavby související s typem komunikací (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty). Plochy veřejných prostranství, zeleně a přírodní rekreace. Související drobná krajinná architektura a mobiliář. Stavby technické infrastruktury související s využitím plochy. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Zpevněné povrchy komunikací. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Jsou propustné pro vodu nebo je umožněno vsakování vody v blízkém okolí (retence). |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby a zařízení pro reklamu. Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| DD | doprava drážní |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Plochy drah a staveb na dráze (včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť). |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Železniční zastávky a přístupové cesty, drážní telekomunikační zařízení. Zařízení sloužící drážní dopravě. Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení a doprovodné a izolační zeleně. Drobná architektura a mobiliář bezprostředně související s využitím plochy. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Bydlení, obchody, služby, administrativa, veřejné stravování a ubytování. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Vztahuje se k provozu stavby (např. byt pro správce, zaměstnance, nádražní restaurace, prodejna apod.). Stavby dopravní a technické infrastruktury a stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| TU | technická infrastruktura všeobecná |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Plochy staveb a zařízení, které slouží pro zřízení a provozování technického vybavení a technických služeb obce (zásobovací sítě, zařízení na vodních tocích, ČOV, úklidové a technické služby apod.). |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Stavby související se zásobováním pitnou a užitkovou vodou, s odváděním odpadních a dešťových vod, se zásobováním elektrickou energií, se zásobováním zemním plynem a teplem, se spojovými službami (kabelová vedení, vysílače atd.) a s protipovodňovými úpravami na vodních tocích. Plochy ochranné izolační zeleně. Stavby dopravní a technické infrastruktury. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby a zařízení skládek komunálního odpadu, sběrné dvory. Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| TO | nakládání s odpady |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Stavby a zařízení skládek komunálního odpadu vč. sběrných dvorů. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Kompostárenský provoz, třídírny plastů a papíru, spalovny odpadů. Administrativa, výroba a skladování. Manipulační plochy související s provozem. Plochy ochranné izolační zeleně. Stavby dopravní a technické infrastruktury. Výroba (včetně zemědělské) a skladování. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| VZ | výroba zemědělská |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Stavby a zařízení zemědělské výroby a skladování. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Pěstitelství, hospodaření, chov zvířat, rybářství, lesnictví a související výroba. Řemeslná výroba. Plochy izolační a sídelní zeleně. Drobná architektura a mobiliář. Stavby dopravní a technické infrastruktury. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Bydlení, administrativa, obchod a služby. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Vztahují se k hlavnímu využití (např. byt pro správce, zaměstnance, prodejna zemědělských produktů). Budou umístěny mimo působení negativních vlivů hlavních a přípustných činností a bude zajištěno splnění příslušných hygienických limitů. Stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| VU | výroba všeobecná |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Výroba (včetně zemědělské) a skladování. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Stravovací zařízení, administrativa, vývojová pracoviště, obchod, služby, čerpací stanice pohonných hmot, autobazary. Stavby integrovaného záchranného systému. Manipulační a odstavné plochy. Zařízení pro reklamu. Plochy bezmotorových propojení, izolační a sídelní zeleně. Drobná architektura a mobiliář. Garážové domy. Stavby dopravní a technické infrastruktury. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| VD | výroba drobná a služby |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Průmyslová, zemědělská, rybářská a řemeslná výroba s vyloučením negativních vlivů za hranici plochy. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Obchod, služby, vývojová pracoviště, administrativa a stravovací zařízení. Stavby integrovaného záchranného systému. Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení a izolační a sídelní zeleně. Drobná architektura a mobiliář. Garážové domy. Stavby dopravní a technické infrastruktury. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Bydlení. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Vztahují se k hlavnímu využití (např. byt pro správce, zaměstnance). Bude umístěno mimo působení negativních vlivů hlavních a přípustných činností a bude zajištěno splnění příslušných hygienických limitů. Stavby doplňkové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby a zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| VE | výroba energie z obnovitelných zdrojů |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| fotovoltaická elektrárna |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Bezmotorová, zejména pěší a cyklistická propojení a stezky. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Stavby dopravní a technické infrastruktury. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby a zařízení pro reklamu. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| WT | vodní a vodních toků |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |
| Vodní plochy, koryta vodních toků a jiné související plochy určené pro převažující vodohospodářské, ekologické a rekreační funkce využití. |  |
| přípustné využití |  |
| Vodní plochy, koryta a doprovodné plochy v místech, kde není možný nebo žádoucí jejich přirozený vývoj (např. zatrubnění toků, zpevněné břehy), obyčejně v sídlech nebo jejich bezprostředním kontaktu. Doprovodná zeleň vodních ploch a toků. Cestní síť, mostky, lávky, mobiliář a drobná krajinná architektura. Vodohospodářské stavby (jezy, hráze, objekty protipovodňové ochrany, opevnění břehů apod.). |  |
| podmíněně přípustné využití |  |
| nepřípustné využití |  |
| Stavby a zařízení pro reklamu. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |

| AU | zemědělské všeobecné |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Půda se zemědělským využitím. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Opatření pro zvýšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační opatření (krajinné prvky). Revitalizace vodních ploch a toků. Zakládání nových drobných vodní ploch přírodního charakteru na půdách nižších tříd ochrany (III. - V. třída), zejména na hydromorfních půdách a/nebo v údolnicích. Doprovodná zeleň komunikací, stromořadí. Okrasné, produkční, ovocné a jiné školky. Drobná krajinná architektura a mobiliář. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| AU.1 | zemědělské všeobecné – erozně ohrožená zemědělská půda |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Půda se zemědělským využitím, kde hrozí překročení limitu pro maximální přípustnou ztrátu půdy a plochy z hlediska vodního režimu krajiny citlivé. Je nutné uplatnění protierozních opatření a opatření pro zlepšení retence ploch. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Opatření pro zvýšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační opatření (krajinné prvky). Revitalizace vodních ploch a toků. Zakládání nových drobných vodní ploch přírodního charakteru na půdách nižších tříd ochrany (III. - V. třída), zejména na hydromorfních půdách a/nebo v údolnicích. Doprovodná zeleň komunikací, stromořadí. Okrasné, produkční, ovocné a jiné školky. Drobná krajinná architektura a mobiliář. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| AP.t | trvalé travní porosty |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Louky a pastviny. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Opatření pro zvýšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační opatření (krajinné prvky). Revitalizace vodních ploch a toků. Zakládání nových drobných vodních ploch přírodního charakteru na půdách nižších tříd ochrany (III. - V. třída), zejména na hydromorfních půdách a/nebo v údolnicích. Doprovodná zeleň komunikací, stromořadí. Okrasné, produkční, ovocné a jiné školky; extenzivní sady. Drobná krajinná architektura a mobiliář. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Další zemědělské využití ploch, pokud je to způsobem, který má podobný vliv na pozemek jako plošné zatravnění a je v souladu s charakterem krajiny. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| AX | zemědělské jiné – s přístřešky |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Půda se zemědělským využitím. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Opatření pro zvýšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační opatření (krajinné prvky). Revitalizace vodních ploch a toků. Zakládání nových drobných vodních ploch přírodního charakteru na půdách nižších tříd ochrany (III. - V. třída), zejména na hydromorfních půdách a/nebo v údolnicích. Doprovodná zeleň komunikací, stromořadí. Okrasné, produkční, ovocné a jiné školky. Drobná krajinná architektura a mobiliář. Přístřešky pro zvěř či uskladnění zemědělských produktů do celkové zastavěné plochy 200 m2 na celé funkční ploše a max. výšce 1 NP. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| LU | lesní všeobecné |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Plochy určené k plnění funkcí lesa. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Opatření pro zvýšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační opatření. Stávající vodní plochy přírodního charakteru, vodní toky a jejich revitalizace, zakládání nových drobných vodních ploch přírodního charakteru. Lesní školky a obory. Drobná krajinná architektura a mobiliář. Lokální výšková dominanta na vrchu Vinice (viz výše navrhovaná plovoucí značka). |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| NU | přírodní všeobecné |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Plochy přírodních a krajinných hodnot s přirozeným vývojem. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Vodní plochy přírodního charakteru a vodní toky, mokřady, nebo periodicky vlhká místa a prameniště. Plochy extenzivních trvalých travních porostů, případně extenzivních sadů. Opatření pro zlepšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační opatření. Drobná krajinná architektura, lávky a mobiliář. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Hospodaření na lesních pozemcích (specifické; např. výběrný způsob nebo maloplošná forma podrostního hospodaření). Výše uvedené za podmínky, že nedojde k narušení plnění funkcí přírodních ploch (např. plošné kácení dřevin, terénní úpravy a jiné nevhodné činnosti z hlediska obecné i zvláštní ochrany přírody a krajiny). |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Intenzivní hospodaření. Stavby a zařízení pro reklamu. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| NU.1 | přírodní všeobecné – niva Lomnice |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Plochy přírodních a krajinných hodnot, sloužící přírodní rekreaci v zázemí města. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Opatření pro zlepšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační opatření. Vodní plochy přírodního charakteru a vodní toky, mokřady, nebo periodicky vlhká místa. Veřejná prostranství a veřejná zeleň. Přírodní koupaliště, přírodní tábořiště, hřiště přírodního charakteru, kynologická cvičiště, chov zvířat pro rekreaci přírodního charakteru (např. jízda na koni, edukační chov hospodářských zvířat; nesmí mít převažující charakter). Plochy extenzivních trvalých travních porostů, případně extenzivních sadů. Bezmotorová, zejména pěší a cyklistická propojení a stezky. Je možné vybudování pouze dvou stezek se zpevněným, nepropustným povrchem pro cyklisty a bruslaře. Drobná krajinná architektura, lávky a mobiliář. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Oplocování pozemku pro pěstitelské nebo chovatelské využívání plochy (botanická zahrada, obecní sad, výběhy zvířat aj.). Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Oplocení nezamezuje veřejné přístupnosti ploch a nemá negativní vliv na průchod povodňových vod. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Intenzivní hospodaření. Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| NU.2 | přírodní všeobecné – zámecký park |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Plochy přírodních a krajinných hodnot, zámecký park. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Vodní plochy přírodního charakteru a vodní toky, mokřady, nebo periodicky vlhká místa. Veřejná prostranství a veřejná zeleň. Chov oborní zvěře. Drobná krajinná architektura, lávky a mobiliář. Drobné užitkové stavby. Parkové cesty a stezky. Opatření pro zlepšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační opatření. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Oplocování pozemku. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Oplocení nezamezuje veřejné přístupnosti ploch a nemá negativní vliv na průchod povodňových vod. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Intenzivní hospodaření. Stavby a zařízení pro reklamu. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| MU | smíšené nezastavěného území všeobecné |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Krajinné prvky a rozptýlená zeleň. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| MU.z – smíšené nezastavěného území všeobecné – zemědělství extenzivní - krajinná zeleň na zemědělských pozemcích nebo v jejich blízkosti plnící mimoprodukční funkce hospodaření v krajině (např. remízy, meze, travnaté údolnice, skupiny dřevin, lada aj.) - přípustné jsou extenzivní formy hospodaření MU.p – smíšené nezastavěného území všeobecné – přírodní priority - prvky ÚSES, plochy pro udržení a zvýšení ekologické stability krajiny |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Dopravní infrastruktura. Mobiliář a drobná krajinná architektura. Drobné vodní plochy přírodního charakteru a vodní toky. Specifické hospodaření na lesních pozemcích (např. výběrný způsob nebo maloplošná forma podrostního hospodaření). Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Nedojde k narušení či omezení protierozních, ekostabilizačních a krajinotvorných funkcí (např. plošné kácení dřevin, terénní úpravy). |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| GD | těžba nerostů – dobývání a úprava |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Těžba nerostných surovin. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Výsypky, odvaly, odkaliště, deponie. Manipulační plochy, plochy pro parkování a odstavná stání. Dočasné stavby a zařízení sloužící těžbě nerostů. Protihluková opatření a stavby (např. ochranné valy). Zeleň ochranná a izolační. Sanace, rekultivace, revitalizace. Dopravní a technická infrastruktura, která je nutná pro zajištění těžby. Oplocení. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| GZ | těžba nerostů – stavby a zařízení |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Plochy pro zařízení a stavby související se zpracováním a distribucí nerostných surovin. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Administrativa. Výsypky, odvaly, odkaliště, deponie. Manipulační plochy, plochy pro parkování a odstavná stání. Zeleň ochranná a izolační. Sanace, rekultivace, revitalizace. Stavby dopravní a technické infrastruktury. Oplocení. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| ZP | zeleň – parky a parkově upravené plochy |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Veřejně přístupná sídelní zeleň, parky a parkově upravené plochy. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Plochy veřejných prostranství. Drobná architektura a mobiliář. Hřiště přírodního charakteru (s nezpevněným nebo zpevněným, ale propustným povrchem). Bezmotorová, zejména pěší a cyklistická propojení. Stávající stavby integrovaného záchranného systému (hasičské zbrojnice) do 100 m2 zastavěné plochy. Nezbytná technická infrastruktura. |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Oplocování pozemku. Pěstitelské využívání plochy (botanická zahrada, obecní sad aj.). Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Oplocení nezamezuje veřejné přístupnosti ploch. |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby a zařízení pro reklamu. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| ZZ | zeleň – zahrady a sady |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |  |
| Sady a zahrady. |  |  |  |
| přípustné využití |  |  |  |
| Chov drobných domácích zvířat a pěstitelství. Oplocení. Drobné užitkové stavby. Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť. Drobná architektura a mobiliář. |  |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |  |
| Stavby dopravní a technické infrastruktury. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. nepřípustné využití |  |  |  |
| Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních služeb. Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |  |

| ZZ.1 | zahrady a sady – hospodářské zahrady |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Sady a zahrady. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Drobné zemědělské hospodaření a související stavby do 50 m2. Oplocení. Drobné užitkové stavby. Plochy veřejných prostranství, bezmotorových propojení, sídelní zeleně a hřišť. Drobná architektura a mobiliář |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Stavby dopravní a technické infrastruktury. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí bez rozdílu tyto podmínky: Stavby souvisejí s hlavním nebo přípustným využitím plochy. nepřípustné využití |  |  |
| Odstavné plochy pro nákladní automobily a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, zařízení dopravních služeb. Stavby pro reklamu. Zařízení pro reklamu nesouvisející s využitím plochy. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

| ZO | zeleň ochranná a izolační |  |
| --- | --- | --- |
| hlavní využití |  |  |
| Plochy stromů a keřů plnící izolační funkci. |  |  |
| přípustné využití |  |  |
| Technické prvky ochrany před negativními vlivy (např. zemní valy, stěny). |  |  |
| podmíněně přípustné využití |  |  |
| Komunikace pěší a účelové. Pro výše uvedené podmíněně přípustné využití platí tyto podmínky: Nedojde k redukci minimální funkční šířky a kvality izolační zeleně (např. proti hluku min. 30 m šířky plně zapojené zeleně). |  |  |
| nepřípustné využití |  |  |
| Stavby a zařízení pro reklamu. Veškeré další činnosti a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím. |  |  |

Podmínky prostorového uspořádání ploch

Podmínky prostorového uspořádání ploch stanovují následující charaktery zástavby:

Všeobecné

Významné historické památky a dominanty

Zástavba rekreačního charakteru

Kompaktní zástavba výrobních a hospodářských areálů

Volná zástavba hospodářských staveb

Volná zástavba výrobních a ostatních staveb

Blatná

Kompaktní městská zástavba

Městská vilová zástavba

Zástavba solitéry

Předměstská obytná zástavba

Sportovní areály a stavby

Osady

Tradiční vesnická zástavba

Vesnická zástavba

Sportovní hřiště

Každému z těchto charakterů zástavby jsou kromě definice charakteru přiřazeny i prostorové regulativy, a to koeficient zastavěných ploch, koeficient zpevněných ploch, koeficient zeleně, výška zástavby a v některých případech i velikost pozemku.

Obecně platí:

- Dešťové vody budou vsakovány na pozemku stavby. Tam kde není vzhledem ke geologickému podloží umožněn vsak dešťových vod do podloží v rámci stavebního pozemku, bude zajištěn jiný způsob retence srážek.

- Pokud stávající zástavba ve stabilizovaném území přesahuje KZP určený tímto ÚP, je možné stávající podíly zastavěných ploch (k datu vydání tohoto ÚP) překračující stanovenou hranici rozšířit maximálně o 10 %, dále jsou přípustné další změny stavby, splňující ostatní regulativy.

- V zastavitelných plochách s rozdílným způsobem využití, pro které není zvlášť stanovena prostorová regulace, je možné umisťovat stavby v souladu s hlavním, přípustným a podmíněným využitím o max. výšce 1NP. Pro plochy veřejné zeleně (ZP, ZO) a zahrad (ZZ, ZZ.1) dále platí minimální KZ 0,8 a maximální KZP 0,1.

- Pro plochu občanské vybavení všeobecné (P.46) – zázemí zámku (parkoviště) platí, že nová zástavba (budova) je možná pouze na místě stávajícího objektu. Dále pro plochu P.46 platí koeficient ZPEV max. 0,8.

- Pro přírodní všeobecné (NU) v zastavěném území platí, že na nich mohou být umisťovány pouze stavby s dřevěnou konstrukcí do 50 m2 (typu přístřešky pro zvířata, kůlny apod.) do 1 NP a max. výšky 5 m, bez pobytových a obytných místností.

- Výška zástavby je určena číselným a písmenným kódem u jednotlivých ploch ve výkresu prostorového uspořádání. Určuje maximální počet nadzemních podlaží (NP) zástavby, případně doplněných o podkroví (P) nebo ustoupené podlaží (U). Udávána je ve formátu (x)NP + U/P, kdy číslo (x) určuje maximální počet nadzemních podlaží.

- Pokud je uvedeno více regulativů současně, vždy platí ten nejpřísnější z nich.

| V1 | Významné historické památky a dominanty |  |
| --- | --- | --- |
| charakter zástavby |  |  |
| Významné historické stavby a areály významných historických staveb. |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |
| Stávající podíly zastavěných ploch (k datu vydání tohoto ÚP) jsou překročitelné maximálně o 10 %. Stávající plochy zeleně je možné redukovat maximálně o 5 %. Stávající Výška a Celková výška zástavby je nepřekročitelná. |  |  |

| V2 | Zástavba rekreačního charakteru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |
| Zástavba drobného měřítka v zahradách, tvořená samostatně stojícími stavbami rekreačního charakteru o maximální půdorysné velikosti 50 m2. |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |
|  |  | KZP max. | KZ min. | ZPEV max. | Celková výška zástavby |
| stabilizované území |  | 0,15 | 0,7 | 0,15 | 6 m |
| zastavitelné území a transformace |  | dtto | dtto | dtto | dtto |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |
| Přestavba a dostavba stávajících rodinných domů je možná dále za podmínky, že jejich celková zastavěná plocha budovou nepřesáhne 200 m2 a že bude zajištěno KZ minimálně 70 % plochy stavební parcely. Celková velikost parcely pro každý objekt RD musí zůstat minimálně 800 m2. Výše uvedené se nevztahuje na přeměnu rekreačního objektu na rodinný dům, která je nepřípustná. |  |  |  |  |  |

| V3 | Kompaktní zástavba výrobních a hospodářských areálů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |
| zavřené nebo částečně uzavřené formace převážně podélných staveb hospodářského charakteru, s tradičně formovanou střešní krajinou převážně sedlových střech. Za uzavřené nebo částečně uzavřené formace lze považovat takové formace staveb, jejichž půdorysný obrys je odvozený od čtvercového či obdélného tvaru, případně částečně otevřeného či přerušovaného. Za převážně podélnou stavbu lze považovat takovou, která má poměr podélné strany ke štítové minimálně 1,5:1.Lokální přístavby jsou přípustné. Stavby hospodářského charakteru jsou takové, jejichž architektonický jazyk vychází z tradiční architektury staveb hospodářských dvorů a usedlostí. Zástavba hlavních budov přímo nebo formou předzahrádek navazuje na veřejná prostranství. |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |
|  |  | KZP max. | KZ min. | ZPEV max. | Celková výška zástavby |
| stabilizované území |  | 0,6 | 0,2 | 0,2 | viz graf. příloha C |
| zastavitelné území a transformace |  | dtto | dtto | dtto | dtto |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |
| Lokální výškové stavby technického charakteru (komíny, věže, stožáry apod.) nejsou výškovou regulací dotčeny, pokud jsou v souladu s charakterem lokality a nenaruší historické panorama sídla. |  |  |  |  |  |
| V4 | Volná zástavba hospodářských staveb |  |  |  |  |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |
| Formace volných prostranství a převážně podélných budov hospodářského charakteru, s tradičně formovanou střešní krajinou převážně sedlových střech. |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |
|  |  | KZP max. | KZ min. | ZPEV max. | Celková výška zástavby |
| stabilizované území |  | 0,3 | 0,4 | 0,3 | viz graf. příloha C |
| zastavitelné území a transformace |  | dtto | dtto | dtto | dtto |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |
| Lokální výškové stavby technického charakteru (komíny, věže, stožáry apod.) nejsou výškovou regulací dotčeny, pokud jsou v souladu s charakterem zástavby a nenaruší historické panorama sídla. |  |  |  |  |  |
| V5 | Volná zástavba výrobních a ostatních staveb |  |  |  |  |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |
| Zástavba výrobního, halového a dalšího charakteru. |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |
|  |  | KZP max. | KZ min. | ZPEV max. | Celková výška zástavby |
| stabilizované území |  | 0,5 | 0,2 | 0,3 | viz graf. příloha C |
| zastavitelné území a transformace |  | dtto | dtto | dtto | dtto |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |
| Lokální výškové stavby technického charakteru (komíny, věže, stožáry apod.) nejsou výškovou regulací dotčeny, pokud jsou v souladu s charakterem zástavby a nenaruší historické panorama sídla. |  |  |  |  |  |
| M1 | Kompaktní městská zástavba |  |  |  |  |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |
| Kompaktní městská zástavba se vstupy orientovanými do veřejného prostranství. Zástavba je vyjma průjezdů a průchodů souvislá (tvoří souvislou uliční frontu) a přímo navazuje na veřejná prostranství. Tradičně formovaná střešní krajina převážně sedlových střech. Charakter zástavby této nejstarší a nejcennější části sídla je dán také používáním tradičních stavebních prvků, materiálů a přírodních tónů barev |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |
|  |  | KZP max. | KZ min. | ZPEV max. | Celková výška zástavby |
| stabilizované území |  | 0,8 | 0 | 0,2 | viz graf. příloha C |
| zastavitelné území a transformace |  | dtto | dtto | dtto | dtto |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |
| Veškeré rozvody inženýrských sítí budou řešeny jako podzemní (zejména vedení el. energie a telekomunikační rozvody), veškeré technické vybavení bude řešeno jako vestavěné do budov (zejména trafostanice). Stávající podíly zastavěných ploch (k datu vydání tohoto ÚP) překračující stanovenou hranici je možné rozšířit maximálně o 10 %. |  |  |  |  |  |

| M2 | Městská vilová zástavba |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |
| Městská zástavba vilového charakteru samostatně stojících domů nebo dvojdomů v zahradách. Zástavba dodržuje jednotný odstup (s odchylkou do 2 m) od veřejného prostranství. |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |
|  |  | KZP max. | KZ min. | ZPEV max. | Celková výška zástavby |
| stabilizované území |  | 0,35 | 0,35 | 0,3 | viz graf. příloha C |
| zastavitelné území a transformace |  | dtto | dtto | dtto | dtto |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |
| Veškeré rozvody inženýrských sítí budou řešeny jako podzemní (zejména vedení el. energie a telekomunikační rozvody), veškeré technické vybavení bude řešeno jako vestavěné do budov nebo oplocení (zejména trafostanice). Stávající podíly zastavěných ploch (k datu vydání tohoto ÚP) překračující stanovenou hranici je možné rozšířit maximálně o 10 %. |  |  |  |  |  |
| M3 | Zástavba solitéry |  |  |  |  |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |
| Zástavba samostatně stojících budov či souborů budov městského charakteru. Preferována je návaznost staveb přímo nebo formou předzahrádek na veřejná prostranství. |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |
|  |  | KZP max. | KZ min. | ZPEV max. | Celková výška zástavby |
| stabilizované území |  | 0,3 | 0,5 | 0,2 | viz graf. příloha C |
| zastavitelné území a transformace |  | dtto | dtto | dtto | dtto |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |
| Veškeré rozvody inženýrských sítí budou řešeny jako podzemní (zejména vedení el. energie a telekomunikační rozvody), veškeré technické vybavení bude řešeno jako vestavěné do budov (zejména trafostanice). |  |  |  |  |  |

| M31 | Zástavba solitéry veřejné vybavenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |
| Zástavba samostatně stojících budov či souborů budov městského charakteru. |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |
|  |  | KZP max. | KZ min. | ZPEV max. | Celková výška zástavby |
| stabilizované území |  | 0,5 | 0,2 | 0,3 | viz graf. příloha C |
| zastavitelné území a transformace |  | dtto | dtto | dtto | dtto |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |
| Veškeré rozvody inženýrských sítí budou řešeny jako podzemní (zejména vedení el. energie a telekomunikační rozvody), veškeré technické vybavení bude řešeno jako vestavěné do budov (zejména trafostanice). Při projektové přípravě staveb klást důraz na minimalizaci hmotového působení staveb na okolí a preferovat řešení, maximálně zohledňující skutečnost, že plocha se nachází v MPZ Blatná. |  |  |  |  |  |
| M4 | Předměstská obytná zástavba |  |  |  |  |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |
| Zástavba domů obytného charakteru v zahradách. Zástavba dodržuje jednotný odstup (s odchylkou do 2 m) od veřejného prostranství. |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |
|  |  | KZP max. | KZ min. | ZPEV max. | Celková výška zástavby |
| stabilizované území |  | 0,4 | 0,4 | 0,3 | viz graf. příloha C |
| zastavitelné území a transformace |  | dtto | dtto | dtto | dtto |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |
| Pro řadové domy ve stabilizovaných plochách platí KZP max. 0,5. Výměra nově dělených stavebních parcel pro samostatně stojící domy je vymezena v rozmezí 600 – 1400 m2. Tuto podmínku je možno upravit, bude-li územní studií prokázáno vhodnější řešení. Veškeré rozvody inženýrských sítí budou řešeny jako podzemní (zejména vedení el. energie a telekomunikační rozvody), veškeré technické vybavení bude řešeno jako vestavěné do budov nebo oplocení (zejména trafostanice). |  |  |  |  |  |

| M5 | Sportovní areály a stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zástavba krytých a nekrytých hřišť a staveb sportovního charakteru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KZP max. | KZ min. |  | ZPEV max. |  | Celková výška zástavby |  |
| stabilizované území |  |  |  | 0,7 | 0,2 |  | 0,1 |  | viz graf. příloha C |  |
| zastavitelné území a transformace |  |  |  | dtto | dtto |  | dtto |  | dtto |  |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 |  | Tradiční vesnická zástavba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formace převážně podélných staveb venkovského charakteru, případně tvořících tvar „L“ či „U“, doplněných o architektonické prvky bran, zdí a plotů. Za převážně podélnou stavbu lze považovat takovou, která má poměr podélné strany ke štítové minimálně 1,75:1. Lokální přístavby jsou přípustné. Stavby venkovského charakteru jsou takové, jejichž architektonický jazyk vychází z tradiční architektury venkovských staveb, dvorů a usedlostí. Tradičně formovaná střešní krajina sedlových a polovalbových střech. Tradičně formovaná střešní krajina převážně sedlových střech musí splňovat následující podmínky: - sklon šikmé střechy je 35°–42° - výška polovalby je maximálně 1/2 výšky štítu Zástavba hlavních budov přímo nebo formou předzahrádek navazuje na veřejná prostranství. Zástavba je obvykle umístěna na jedné z hranic se sousední parcelou. Charakter zástavby těchto nejstarších a nejcennější částí sídel je dán také používáním tradičních stavebních prvků, materiálů a přírodních tónů barev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KZP max. |  |  | KZ min. |  | ZPEV max. |  | Celková výška zástavby |  |
| stabilizované území |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 0,2 |  | viz graf. příloha C |  |
| zastavitelné území a transformace |  |  | nenavrhuje se |  |  |  |  |  |  | dtto |  |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| O2 | Vesnická zástavba |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formace převážně podélných (poměr podélné strany ke štítové minimálně 1,5:1) staveb venkovského charakteru, případně tvořících tvar „L“. Tradičně formovaná střešní krajina převážně sedlových střech. Hmoty domů tvořících zástavbu jsou převážně orientovány svou podélnou osou kolmo na nebo podélně s veřejným prostranstvím. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KZP max. | KZ min. |  | ZPEV max. |  | Celková výška zástavby |  |
| stabilizované území |  | 0,4 | 0,4 |  | 0,2 |  | viz graf. příloha C |  |
| zastavitelné území a transformace |  | 0,3 | 0,4 |  | 0,2 |  | dtto |  |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výměra nově dělených stavebních parcel v zastavitelných plochách je vymezena v rozmezí 600 - 1800 m2. Tuto podmínku je možno upravit, bude-li územní studií prokázáno vhodnější řešení. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O3 | Sportovní hřiště |  |  |  |  |  |  |  |
| charakter zástavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zástavba nekrytými hřišti a malými souvisejícími stavbami (např. šatnami, tribunami, kiosky apod.). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| koeficienty a výšky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KZP max. |  | KZ min. |  | ZPEV max. |  | Celková výška zástavby |
| stabilizované území |  | 0,15 (staveb) 0,7 (hřištěm) |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 4 m |
| zastavitelné území a transformace |  | dtto |  | dtto |  | dtto |  | dtto |
| velikost parcel a další regulativy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pro tento charakter zástavby je zakázána jiná zástavba než stavby sloužící provozu sportovišť a stavby technické infrastruktury. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Územní plán navrhuje následující plochy pro uplatnění možnosti vyvlastnění:

| Ozn. | Typ VPS | Popis | Katastrální území |
| --- | --- | --- | --- |
| VD.1 | dopravní infrastruktura | jižní obchvat Blatné | Blatná, Hněvkov u Mačkova |
| VD.2 | dopravní infrastruktura | západní obchvat Blatné | Blatná |
| VD.4 | dopravní infrastruktura | obchvat Skaličan | Skaličany |
| VT.1 | technická infrastruktura | Elektrická stanice Blatná, včetně vedení 110kV (záměr Ee21) | Blatná, Skaličany |

Tabulka 6: Plochy VPS s možností uplatnění vyvlastnění

Územní plán navrhuje následující plochy pro uplatnění možnosti vyvlastnění:

| Ozn. | Typ VPS | Popis | Oprávněná osoba | Katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VT.2 | technická infrastruktura | rozšíření ČOV Blatná | Město Blatná | Blatná |

Tabulka 7: Plochy VPS s možností uplatnění vyvlastnění

| Ozn. | Typ VPO | Popis | Oprávněná osoba | Katastrální území |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VK.1 | Předcházení přírodním katastrofám | plochy pro snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami | Město Blatná | Blatná |

Tabulka 8: Plochy VPO s možností uplatnění vyvlastnění

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona

Územní plán nenavrhuje plochy pro uplatnění předkupního práva.

Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nejsou navrhována, nebylo požadováno zpracování posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Územní plán nenavrhuje žádné plochy pro územní rezervy.

Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci

Územní plán nenavrhuje žádné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Jsou navrženy následující plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie.

Lhůta pro zpracování územních studií a vložení dat do evidence je stanovena je stanovena do 31. 12. 2029.

Územní studie US.1 – Z.39 Sahara

Plocha je navržena pro „BU – bydlení všeobecné,“ „PU – veřejná prostranství všeobecná“ a pro „ZP – zeleň – parky a parkově upravené plochy“.

Územní studie prověří umístění individuálních rodinných domů, popř. řadových rodinných domů příměstského charakteru. Prověří jejich prostorové uspořádání. Cílem je jednotný architektonický výraz tohoto celku. Doporučuje se dodržení uliční čáry. Příjezd a napojení na sítě technické infrastruktury jsou ze stávajících komunikací. Komunikační kostru tvoří zklidněné obytné ulice. Preferuje se řešení bez slepých komunikací.

Územní studie dále prověří umístění a šířku pásu veřejné a izolační zeleně, který odstíní sousední výrobní areál.

Podmínkou je dodržení podmínek prostorového uspořádání ploch daných v grafické části C a v textové části A.6.5.

Územní studie US.2 – část plochy Z.18

Plocha je navržena pro „OU – občanské vybavení všeobecné,“ „OS – občanské vybavení – sport,“ „PU – veřejné prostranství,“ „ZP – zeleň – parky a parkově upravené plochy“ a pro „ZO – zeleň ochrannou a izolační“.

Územní studie prověří umístění nové základní školy jako dominanty v pohledově exponovaném místě při vjezdu do Blatné od Paštik. Dále prověří umístění krytých a nekrytých sportovišť.

Součástí řešení je předprostor základní školy navazující na Paštickou ulici. Podmínkou je zachování pěší prostupnosti mezi školním a sportovním areálem v trase bezmotorového propojení (viz výkres B2.).

Součástí řešení je pojednání zeleně, pohledové odclonění sousedního výrobního areálu Vishay Electronics (plocha ZO), návaznost na vsakovací nádrž v jižním rohu řešeného území a přechod do volné krajiny (do nezastavěného území).

Příjezd a napojení na sítě technické infrastruktury jsou ze stávajících komunikací.

Podmínkou je dodržení podmínek prostorového uspořádání ploch daných v grafické části C a v textové části A.6.5.

Údaje o počtu listů textu úplného znění a počtu výkresů grafické části úplného znění

Textová část úplného znění se skládá z 107 stran formátu A4.

Grafická část úplného znění se skládá z následujících výkresů:

A 	Výkres základního členění území

B 	Hlavní výkres

B1 	Hlavní výkres – sídla

C 	Hlavní výkres – prostorová regulace

D 	Výkres VPS, VPO a asanací

E 	Koordinační výkres

Vymezení řešeného území, v případě územního plánu pro část území hlavního města Prahy

Řešené území územního plánu nezasahuje do správního území hlavního města Prahy. Kapitola se územního plánu netýká.

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb

Územní plán vymezuje plochu P.08 (plocha prostorové regulace M31 – zástavba solitéry veřejné vybavenosti), ve které vypracovává dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, nebo obdobného rozhodnutí pro stavbu hlavní (stavba veřejné vybavenosti – víceúčelová sportovní hala) a nadzemní stavby vedlejší, jen autorizovaný architekt.

Případná stavba víceúčelové sportovní haly je vymezena jako architektonicky a urbanisticky významná stavba.